ПРОЕКТ

ВВЕДЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный план городского округа Звенигород Московской области подготовлен на основании заказа Администрации городского округа Звенигород в соответствии  с заданием на проектирование,  утвержденным Администрацией городского округа  и  согласованным Главным Управлением архитектуры и градостроительства  Московской области. Генеральный план городского округа Звенигород Московской области подготовлен в соответствии с муниципальным  контрактом от 31.03.2008 № 4-03.

Генеральный план городского округа Звенигород Московской области подготовлен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» в соответствии с постановлением Главы городского округа Звенигород от 02.04.2008 № 234 «О разработке проекта Генерального плана городского округа Звенигород».

Генеральный план городского округа Звенигород Московской области подготовлен в соответствии с Градостроительным заданием на подготовку проекта Генерального плана городского округа, оформленным в виде справки-выкопировки из схем территориального планирования Московской области применительно к территории муниципального образования, утверждённым распоряжением Главархитектуры  от  11.08.2008 № 34а «Об утверждении Градостроительного задания в виде справки-выкопировки на подготовку проекта Генерального плана городского округа Звенигород Московской области».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан, их объединений и муниципальных образований.

Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зонированию и планировке территории городского округа Звенигород и обеспечивает согласованное развитие  муниципального образования в структуре Московской области. Существующие и планируемые территории, объекты капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в Положениях о территориальном планировании.

Актуальность подготовки проекта  Генерального плана городского округа Звенигород  обусловлена:

- Необходимостью обеспечения согласованного развития муниципального района в структуре Московской области в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области — основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

- Необходимостью подготовки документа территориального планирования муниципального образования, соответствующего  требованиям современного законодательства;

- Истечением срока реализации предыдущего документа территориального планирования (генерального плана) города Звенигорода;

- Изменениями в административно-территориальном устройстве муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 10.06.2008) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 03.02.2005 № 36/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Звенигород»;

- Изменениями социально-экономической и демографической ситуации, экологической обстановки;

- Интенсификацией развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Необходимостью сохранения исторического наследия.

Проект Генерального плана городского округа Звенигород разрабатывается в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации, Московской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Московской области от 03.02.2005 № 36/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Звенигород»;

- Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об утверждении Основных направлений устойчивого градостроительного развития Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23  «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

- Постановление Правительства Московской области от 30.06.2005 № 410/24 «Об утверждении программы Правительства Московской области по созданию промышленных округов на территории Московской области на период до 2010 года»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации.

При подготовке проекта Генерального плана  также учитывается научно-проектная документация, разработанная по городу Звенигороду:

- Генеральный план г. Звенигорода, подготовленный Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ) в 1978 г.;

- Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Звенигорода, подготовленный Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ) в 1981 г.;

- Проект детальной планировки центральной части г. Звенигорода, подготовленный Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ) в 1982 г.;

- Схема Генерального плана г. Звенигород в составе генерального плана развития Москвы и Московской области на период до 2010 г., подготовленная Институтом генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ) в 1991 году (одобрена Администрацией Московской области, решение от 12.11.1992  № 69/24);

- Градостроительное обоснование размещения многоэтажной жилой застройки в районе улиц Пролетарской, Маяковского и Нахабинского шоссе в г. Звенигороде, подготовленное ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2004 г.;

- Градостроительное обоснование застройки жилого микрорайона «Восточный» в 
г. Звенигороде», подготовленное ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2004 г.

- Проект планировки жилого микрорайона «Восточный» в г. Звенигороде, подготовленный Институтом «Моспроект–3» в 2005 г.;

- Проект планировки жилого микрорайона «Поречье» в г. Звенигороде,  подготовленный Институтом «Моспроект–3» в 2005 г.;

- Генеральный план г. Звенигорода, подготовленный ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2005 г.;

- Проект планировки жилого микрорайона «Восточный» в г. Звенигороде, подготовленный Институтом «Моспроект–3» в  2005 г.;

- Проект планировки жилого микрорайона «Поречье» в г. Звенигороде, подготовленный Институтом «Моспроект–3» в  2005 г.;

- Проект планировки жилого поселка санатория Звенигород в г. Звенигороде, подготовленный Институтом «Моспроект–3» в  2005 г.;

- Градостроительное обоснование размещения индивидуальной жилой застройки вблизи санатория «Поречье» в г. Звенигороде, подготовленное ГУП МО «НИИПРОЕКТ» в 2005 г.

При подготовке Генерального плана городского округа Звенигород  Московской области использованы материалы государственных программ социально-экономического развития Московской области, программ социально-экономического развития городского округа Звенигород, а также материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических инженерных изысканий, изыскания грунтовых строительных материалов, изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

Генеральный план городского округа Звенигород Московской области состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем). Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования развития городского округа  Звенигород.

- Мероприятия по территориальному планированию развития городского округа

Звенигород.

Карты (схемы) Генерального плана городского округа Звенигород:

| 1. Генеральный (проектный) план - является сводным графическим отображением мероприятий по территориальному планированию городского округа, содержащихся в Положениях о территориальном планировании и на картах (схемах) Генерального плана городского округа. 2. Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах городского округа. 3. Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского округа. 4. Карта (схема) планируемого размещения иных объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа. 5. Карта (схема) функционального зонирования территории городского округа. 6. Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории городского округа. 7. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (в томе «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» (секретно). | М 1: 10 000 М 1: 10 000 М 1: 10 000 М 1: 10 000 М 1: 10 000 М 1: 10 000 М 1: 10 000 М 1:10 000 |
| --- | --- |

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана  городского округа Звенигород содержатся в следующих томах:

ТОМ 2.   Материалы по обоснованию проекта

Графические материалы

| 2.1. | Карта (схема) размещения городского округа в системе расселения Московской области | М 1:200 000 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Карта (схема) использования территории городского округа (опорный план) | М 1:10 000 |
| 2.3. | Карта (схема) существующих зон с особыми условиями использования территории | М 1:10 000 |
| 2.4. | Карта (схема) существующего транспортного обслуживания | М 1:10 000 |
| 2.5. | Карта (схема) результатов комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения | М 1:10 000 |

ТОМ  3.  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пояснительная записка

Графические материалы

| 3.1. | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий». | М 1:10 000 |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Карта (схема) инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | М 1:10 000 |

ТОМ  4.  Историко-культурное наследие и Зоны охраны объектов культурного наследия в границах земель городского округа Звенигород Московской области

Книга 1. Утверждаемая часть проекта Зон охраны городского округа Звенигород в составе Генерального плана городского округа.

Книга 2. Обоснование Зон охраны объектов культурного наследия в границах земель городского округа Звенигород

Книга 3. Материалы фотофиксации

Графические материалы

| 4.1. | Проект Зон охраны (Утверждаемая часть) | М 1:10 000 |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Историко-культурный опорный план. Основные видовые точки и сектора обзора | М 1:10000 |
| 4.3. | Историко-культурный опорный план Основные видовые точки и сектора обзора (фрагмент центральной части) | М 1:2000 |

1. Изменения в пространственной организации

Городского  округа  Звенигород

Звенигород представляет собою уникальный по сохранности и разнообразию историко-культурный и природный комплекс.

«Сверхплотная» археология Звенигорода представлена городищами, селищами, курганами и охватывает период от эпохи мезолита VII – IV веков до н.э. до ХV – ХVIII веков н.э.

Звенигород – один из древнейших городов Подмосковья. Предполагают, что Звенигород основан Юрием Долгоруким в 1152 г. Впервые он упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты в 1328 г. В XIV в. Звенигород – город на высоком холме левого берега р. Москвы, с укреплениями, состоявшими из рва, вала и бревенчатой стены с башнями (так называемый Городок). В XIV – XVI вв. Звенигород – важный сторожевой пункт на западных подступах к Москве. С 1339 по 1942 гг. – центр Звенигородского удельного княжества. В 1382 г. Звенигород был разорен татарами при нашествии Тохтамыша. Расцвет города приходится на 1389 – 1434 годы – период  княжения второго сына князя Дмитрия Донского – Юрия Дмитриевича, при котором Звенигород был обнесён мощными оборонительными валами и дубовыми стенами. На Городке  располагался городской кремль (110×180 м; сохранились земляные валы высотой до 8 м), деревянный княжеский дворец (не сохранился) и белокаменный 1-главый 4-столный Успенский собор с резным орнаментальным поясом и перспективными порталами (1399 г.; в интерьере – фрагменты фресок приписываются Андрею Рублёву). К востоку от Городка на естественных спускающихся к реке террасах формировались посады – Верхний и Нижний. В 1,5 км к западу от Городка на Сторожевой горе в 1398 – 1399 гг.  Преподобным Саввой был основан Саввино-Сторожевский монастырь, построен белокаменный Рождественский собор. О неразрывности Звенигорода и  Саввино-Сторожевского монастыря свидетельствует и  герб Звенигорода 1784г. – с великим колоколом монастыря, отлитым в 1667 г., на голубом фоне.

В царствование Алексея Михайловича монастырь становится царской резиденцией. В стенах монастыря были построены Троицкая церковь, трапезная палата, дворцы царя и царицы, братские кельи.

С 1781 г. Звенигород – уездный город Московской губернии. С конца XVIII в. Звенигород выполнял роль местного торгового центра. В 1784 г. Звенигород был перестроен, получил прямоугольную планировку. В ХVII – ХIХ вв. город развивался на месте Верхнего и Нижнего посадов,  каменное строительство практически не велось.

На рубеже ХVIII – ХIХ вв., как и во всем Подмосковье,  вокруг Звенигорода появляется целый ряд замечательных усадебных комплексов – Введенское, Поречье, Огарково, Покровское-Засекино и другие. В начале ХХ в., помимо дальнейшего строительства в городе, началось дачное строительство на территориях между городом и монастырем.

Значительную историко-культурную ценность представляют: средневековая часть Звенигорода XIV – XVII вв., территории регулярной планировки XVIII – XIX вв., прилегающие территории между городом, крепостью и монастырем – предместья, пригороды, окрестности.

Еще одной особенностью Звенигорода является существование в общем городском пространстве элементов градостроительно значимых исторических этапов развития города. Имеется уникальная возможность видеть почти ненарушенными городской Кремль XIV — XV вв. с древними валами. Период XVII – XVIII вв. хорошо «прочитывается» в структуре и образе застройки на Красной Горе, по ул. Саввинской (Фрунзе). Раскопки на Супоневом городище, на Красной Горке, в районе ул. Саввинской подтвердили наличие культурного слоя XVI – XVIII вв. Все это делает Звенигород уникальным в историко-градостроительном отношении памятником градостроительства и архитектуры.

Нетронутый среднерусский ландшафт с коренными лесами вдоль р. Москвы и ее притоков традиционно привлекал выдающихся людей: здесь бывали А.И. Герцен, И.И. Левитан, А.П. Чехов, С.И. Танеев, Ф.И. Шаляпин и многие другие. Долина реки Разводни, впадающей в р. Москва у стен Саввино-Сторожевского монастыря, объявлена памятником природы: склоны ее получили название «Русской Швейцарии». Звенигородское городище, территория Городка вокруг Успенского собора с земляными валами объявлены заказником областного значения.

Застройка города с прилегающим ландшафтом и уникальными пейзажами формирует целостный ансамбль высокой культурно-исторической и архитектурно-ландшафтной ценности.

Город Звенигород входит в Список исторических городов федерального значения.

На территории города сохранились выдающиеся памятники археологии, истории, архитектуры и градостроительства, фрагменты характерной застройки, исторические ландшафты, характерные городские панорамы.

Основную роль в экономике Звенигородского края на протяжении веков играли кустарные промыслы, значение которых вышло далеко за пределы Звенигородского уезда. По их числу и разнообразию Звенигород занимал первое место в Московской губернии. В числе знаменитых – изготовление балалаек, домр в Шихово, художественное плетение из ивы-лозы в Вяземах, производство мебели в Козино, часов-ходиков в Шарапово, модной одежды в Перхушково, санно-тележный – в Ершово, токарный, ювелирный и и вязальный в Звенигороде и другие – всего более 70 разновидностей промыслов. После революции 1917 года на базе промыслов возникли артели, преобразованные позже в фабрики.

В XX в. Звенигород с окрестностями стал превращаться в комплекс здравниц и экологический резерв Подмосковья. Административное деление края многократно пересматривалось. Были выделены как самостоятельные Истринский и Подольский районы. Звенигородский район был упразднен, а его территория присоединена к Кунцевскому, затем Одинцовскому району Московской области.

С 1980-х годов Звенигород является городом областного подчинения, в  90-е годы  (до 2005 года) – отдельное муниципальное образование в составе Московской области.

В годы Великой Отечественной войны (в 1941 г.) город сыграл важную роль в обороне столицы.

На территории городского округа  располагается ряд пансионатов, домов отдыха и санаториев, большинство из которых находятся в ведомственном подчинении, формируют бюджет городского округа и являются градообразующими предприятиями.

В городе имеются 3 общеобразовательные школы, 5 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, финансово-экономический колледж, профессиональное училище, училище олимпийского резерва, Звенигородская детская музыкальная школа им. С.И. Танеева и Музей им. С.И. Танеева.

В настоящее время Звенигород превращается в город массовой физической культуры и спорта. Для проведения спортивных мероприятий имеется городской стадион, в городе действуют 3 спортивных сооружения: спортивный зал «Кавалергард», «Спортивный клуб «Звенигород» и Дворец спорта «Звезда».

В 2005 году построен современный Дворец спорта «Звезда» со спортзалом на 1300 мест, плавательным бассейном, залами для фитнеса и фехтования. В настоящее время строится спортивный центр для занятий дзюдо  с гостиничным комплексом. В 2006 году построен Городской культурный центр имени Любови Орловой,  в котором  размещаются  универсальный киноконцертный зал, выставочный зал, кафе, помещения под кружки и студии, керамическую мастерскую. В 2005 г. начато строительство Центральной городской больницы на 320 коек.

В 2006 г. возведен  памятник Юрию Звенигородскому и Савве Сторожевскому в благоустроенном сквере  при въезде в Звенигород. В 2007 г. восстановлен  на историческом месте Храм Вознесения Господня – важная архитектурная доминанта города, формирующая уникальную архитектурно-ландшафтную панораму  с Москва-реки.

Город Звенигород участвует в подпрограммах «Государственные жилищные сертификаты» и «Переселение граждан РФ из ветхого и аврийного жилого фонда». Ведется большая работа по привлечению инвестиций в экономику.

Промышленные предприятия города Звенигорода реализуют производственную продукцию, как в городе, так и за его пределами, в том числе в Одинцовском районе и Москве. Промышленный комплекс города Звенигорода представлен в основном предприятиями, выпускающими пищевую продукцию, наиболее крупное из которых ООО «Сахо-хлеб (хлеб и хлебобулочные изделия). Предприятия малого бизнеса представляют следующие организации: ООО «Векса и К (производство мяса и кур), ООО «ТМ Пак» (производство пакетов для сыпучих материалов), ООО «Савва плюс М» (полиграфия), ООО «Провиант» (рыбная продукция), ООО «Орион пищепром» (кондитерские изделия), ООО «ПТК», ООО «Фирма «Техно-Строй» (производство бетона), ООО «Империя Джема» (производство джема).

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ развития

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЗВЕНИГОРОД

Направления и приоритеты пространственной организации городского округа Звенигород соответствуют «Схеме  территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

Генеральный план городского округа Звенигород базируется на концепции развития города как исторически сложившегося городского образования с высоким историко-культурным, рекреационно-ландшафтным, спортивно-туристическим потенциалом,  определяющим его полифункциональное развитие. Полифункциональное развитие Звенигорода обеспечит формирование качественной городской среды с развитой структурой общественной и деловой застройки, комплекса рекреационно-оздоровительных учреждений, привлекательными территориями для развития экологически-ориентированного производственного комплекса, малого и среднего бизнеса, нового жилищного строительства, системы рекреационно-ландшафтных территорий.

Целью территориального планирования развития городского округа Звенигород явилось создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики города.

В связи с этим, в Генеральном плане выявлены имеющиеся в городе территориальные, трудовые, экономические, историко-культурные ресурсы, возможности улучшения качества городской среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, диверсификации хозяйственного комплекса,  инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, рационального использования жилых территорий и повышения эффективности функционирования производственных территорий.

Задачами территориального планирования развития городского округа Звенигород явились:

  - реорганизация планировочной структуры городского округа, обеспечивающая структурную преемственность в организации городского пространства и сообразное включение в него территорий и объектов нового строительства;

  - выявление зон различного функционального назначения и параметров их планируемого развития,  планировочных ограничений на использование территорий в этих зонах;

  - обеспечение реализации мероприятий территориального планирования развития Московской области на территории городского округа;

  - развитие инфраструктуры социального, культурного и коммунально-бытового обслуживания постоянного населения (жителей) городского округа, включая объекты, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

  - реорганизация производственных и коммунальных зон и территорий отдельных объектов (изменение функционального назначения территорий неэффективных и экологически неблагоприятных промышленных предприятий); интенсификация использования сохраняемых производственных территорий; организация новых производственных зон;

  - преобразование (реконструкция и  строительство)  автомобильных дорог федерального и регионального значения на территории городского округа; модернизация (доведение технических параметров городских магистральных, районных и жилых улиц до нормативных требований) уличной сети в существующей застроенной части города;

  - строительство новых и реконструкция (технологическая модернизация) объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры для обеспечения населения и экономики городского округа услугами инженерных подсистем современного качества и в необходимых объёмах;

  - сохранение историко-культурного наследия (памятников истории и культуры, пространственной морфологии застройки сложившихся городских территорий и её трансляция на территории новой жилой и общественно-деловой застройки); формирование зон охраны объектов культурного наследия;

  - формирование территорий, имеющих рекреационно-оздоровительное значение;

  - определение основных направлений улучшения экологической обстановки  градостроительными средствами на территории города;

  - выявление территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ

развития ГОРОДСКОГО ОКРУГА Звенигород

В соответствии cо Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, городской округ Звенигород входит в Истринско-Звенигородскую устойчивую систему расселения, которая по типологии, принятой в Схеме территориального планирования, является рекреационно-городской. Город Звенигород является «опорным» населённым пунктом Истринско-Звенигородской устойчивой системы расселения.

В границе муниципального образования городской округ Звенигород находится населённый пункт: город Звенигород Московской области (Закон Московской области от 03.02.2005 № 36/2005-ОЗ  «О статусе и границе городского округа Звенигород»).

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития 55 % территории городского округа Звенигород расположены в границах особо охраняемой природной территории областного значения – планируемой природно-исторической территории (ландшафта) «Окрестности г. Звенигорода».. **

Город Звенигород является территорией формирования системного туристско-рекреационного центра регионального значения, предусмотренного «Схемой территориального планирования Московской области». **

Пространственная  (структурно-функциональная) организация городского округа опирается на реализацию следующих стратегических положений территориального планирования:

-культурная преемственность градостроительных решений, пространственное единство и  выразительность городской среды, требующая сохранения характерных признаков исторической планировки и застройки; четкой планировочной организации и дробного функционального зонирования территории города, включая предложения по смешанному и многофункциональному использованию зон; применения, в основном, индивидуальных проектов жилых, общественных и производственных объектов; проведения озеленения и благоустройства территории, рекультивации нарушенных территорий и их использования в соответствии с функциональным зонированием;

- сохранение и использование историко-культурного наследия, требующее воссоздания исторически сложившихся природно-культурных ландшафтов, сохранения квартальной сетки в исторической застройке и разумного решения транспортных проблем; развития туристического бизнеса, в первую очередь, его материальной базы и формирования туристских потоков, использования памятников истории и культуры, как объектов туризма;

- экономическая состоятельность хозяйственного комплекса, требующая диверсификации хозяйственного комплекса для повышения его устойчивости при стимулировании развития производственной, инженерной, деловой и транспортной инфраструктур, сферы рекреации и туризма,  реконструкции и реабилитации производственных и коммунальных территорий объектов с возможным перепрофилированием низкоэффективных предприятий и создания инфраструктурной базы для развития туристического бизнеса;

- формирование систем рекреационных территорий, требующее всемерного сохранения природоохраняемых объектов, в частности, историко-археологической территории - Поречье, запрета на изменение разрешенного вида использования территорий, занимаемых стационарными рекреационными учреждениями и объектами культурного наследия  в целях  сохранения уникального историко-культурного и туристско-рекреационного потенциала города.

Приоритетами территориального и функционально-планировочного развития  территории городского округа являлись:

1. Определение историко-культурного наследия и архитектурно-ландшафтных комплексов Звенигорода основным градообразующим и градоформирующим фактором, обладающим высоким градостроительным и социально-экономическим потенциалом и ресурсом, аналогичным по своей значимости природным и промышленным ресурсам;

2. Обеспечение высокой степени сохранности исторически сложившейся архитектурно-ландшафтной среды как главного фактора социальной и инвестиционной привлекательности территории округа;

3. Формирование системы мало- и среднеэтажной застройки  (территорий комплексной застройки) на незастроенных территориях  и на реконструкции ветхого, физически и морально устаревшего жилого фонда;

4. Диверсификация хозяйственного комплекса для повышения его устойчивости в системе рыночной экономики, при стимулировании развития  деловой и социальной инфраструктур, сферы туризма и рекреации;

5. Надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур;

6. Чёткая планировочная организация и дробное функциональное зонирование территории города, включая предложения по смешанному и многофункциональному использованию зон;

7. Интеграция сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры города в структуру транспортно-коммуникационного каркаса Московской области, предусматривающую трассировку нового и реконструируемого участка ЦКАД,  скоростного рельсового пассажирского транспорта в полосе Большого кольца МЖД,  западного автомобильного обхода г. Звенигорода;

8. Реконструкция производственно-коммунальных объектов с возможным перепрофилированием низкоэффективных предприятий и развитием на их территориях производственно-сервисного и сервисного секторов экономики с повышением эффективности использования городских территорий.

3.1. планировочная организация территории

Мероприятием территориального планирования Генерального плана городского округа Звенигород является планировочная реорганизация территории, обеспечивающая структурную преемственность в организации городского пространства и органичное включение в него территорий и объектов нового строительства.

Формирование новой застройки и упорядочение сложившихся территорий существующей застройки осуществляется на основе закономерностей эволюционного развития города, обеспечивающих формирование качественной городской среды. Основные положения планировочной организация территории городского округа Звенигород определяют мероприятия территориального планирования Генерального плана.

- формирование пространственно акцентированных внутренних связей между планировочными районами города (Центральный, Верхний Посад, Поречье, Южный), композиционно согласованных с территориями общегородского центра, центрами планировочных районов, а также с входящим в структуру городского округа природно-рекреационным комплексом;

- развитие транспортно-коммуникационного каркаса городского округа на основе существующих и новых городских улиц общегородского и районного значения, связывающих ядро общегородского центра и планировочные районы города;

- развитие общегородских функций вдоль исторически сложившейся главной улицы города – ул. Московской. Значение ул. Московской усиливается за счёт размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, предприятий торговли и общественного питания, офисных зданий и деловых учреждений.

- интенсификация пространства кварталов между улицами В. Фабричнова и Почтовой в широтном направлении и улицами Чехова и Парковой в меридиональном направлении на основе увеличения доли общественных функций во встроено-пристроенных объектах, перепрофилирования помещений, расположенных на первых этажах жилых зданий, повышения уровня благоустройства территории, строительства бульваров и аллей вдоль улицы;

- формирование центров обслуживания  в планировочных районах Верхний Посад, Поречье, Южный в составе  объектов  повседневного и эпизодического обслуживания,  торгово-развлекательных,  коммунально-бытовых и спортивных комплексов, открытых спортивных площадок;

- обеспечение параметров нового строительства и реконструкции существующей застройки в исторически сложившихся кварталах в строгом соответствии  с регламентами застройки и хозяйственной деятельности, установленными  проектом Зон охраны объектов культурного наследия г. Звенигорода;

- модернизация существующей дорожной и уличной сети города с сохранением сложившейся структуры кварталов и доведением технических параметров улиц до нормативных требований;

- формирование специализированных парков и рекреационно-спортивных пространств  в пойменном комплексе р. Москвы в целях обеспечения как  природоохранной, историко-познавательной,  рекреационно-оздоровительной функции,   так и усиления  коммуникационного каркаса города, формирующего пешеходные связи в широтном  направлении и объединяющего все районы города и объекты общегородского центра;

- включение элементов природного ландшафта в планировочную структуру города, в частности, долинного комплекса реки Москвы и прилегающей лесопарковой зоны,  определяющих уникальность планировочной структуры города;

- сохранение и благоустройство  исторической регулярной сетки улиц и живописных овражных территорий, обрамляющих центральную часть города,  определяющих ценность исторически сложившейся топографии города и  формирующих структурообразующие элементы в планировочном развитии города;

- формирование  новых производственных и коммунально-складских зон в районе городских очистных сооружений (планировочный район Верхний Посад) и закрытого карьера (Центральный планировочный район);

- повышение эффективности использования научно-производственных и производственных территорий за счет организации на них общественно-деловых зон, размещения производственно-коммерческих объектов.

В Генеральном плане городского округа Звенигород планируется комплекс природоохранных мероприятий, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортной и благоустроенной среды обитания. Природоохранные мероприятия включают в себя: изменение функционального назначения производственных территорий,  вывод или  перепрофилирование экологически опасных производств; внедрение природоохранных технологий на промышленных предприятиях; восстановление и поддержание существующих зелёных массивов, проведение дополнительного озеленения, экологическую реабилитацию малых рек,  проведение шумозащитных мероприятий, направленных на создание акустически благоприятных условий на жилых территориях.

Ввиду   отсутствия свободных территорий в существующих границах города и размещения их значительной части  в пределах Зон охраны объектов историко-культурного наследия, строго регламентирующих градостроительную и хозяйственную деятельность (реконструкция со сносом, повышение этажности, изменение исторических красных улиц), в целях развития жилищного строительства, обеспечения его объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктур  генеральным планом планируется   изменение границ г. Звенигорода с  увеличением территории  в его границах на 500 гектаров за счёт земель сельскохозяйственного назначения (ЗАО «Агрокомплекс «Отрадное»), расположенных в границах городского округа.

Изменение границ планируется:

1). В юго-восточной части района Верхний Посад в границы г. Звенигорода  включаются территории под размещение юго-восточного микрорайона разноэтажной жилой застройки с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, развитие производственной и коммунально-складской зоны (в санитарно-защитной зоне от городских очистных сооружений и кладбища), благоустройство  в пойменных территорий.

2). В северо-западной части района Поречье в границы города включаются территории под размещение жилой застройки переменной этажности и индивидуальной жилой с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, гостиничного комплекса и спортивного центра (севернее квартала ЛПХ «Ягодка» и строящегося жилого микрорайона).

3). В южной части района Южный в границы города  включаются территории под размещение  микрорайона многоэтажной жилой застройки с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур (микрорайон Южный-1),  развитие производственно-коммерческих и  коммунальных объектов.

3.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемое развитие функционально-планировочной структуры городского округа предполагает формирование следующих  функциональных зон:

- Зон жилого назначения

- Зон общественного назначения;

- Зоны рекреационного назначения;

- Зон особо охраняемых территорий;

- Зон производственно-складского и инженерно-коммунального назначения;

- Полифункциональных зон общественно-производственного и транспортного назначения.

### 1. Зоны жилого назначения

Развитие жилых зон городского округа планируется на основе использования незастроенных территорий, реконструкции и модернизации существующих кварталов застройки, сноса ветхого и малоценного фонда.

В Генеральном плане планируется:

- развитие и реконструкция существующей застройки индивидуальными жилыми домами на территории Исторического ядра  и в зоне регулирования застройки с режимом сохранения облика исторического города, что предполагает сохранение масштаба и характера исторически сложившейся пространственной среды  города;

- развитие малоэтажного строительства индивидуальной застройки с участками на свободных территориях;

- формирование кварталов малоэтажной (2-4-эт.) жилой застройки;

- реконструкция и модернизация существующей малоэтажной застройки, жилых зданий, уплотнение кварталов существующей застройки;

- строительство на свободных территориях города жилых комплексов переменной этажности (от 3 до 6 этажей), включающих объёмы и помещения для объектов обслуживания общегородского значения и центров жилых районов;

- строительство на периферийных территориях города жилых комплексов многоэтажной застройки (микрорайоны Южный-1, Южный-2, Восточный. Супонево, Пронино).

### 2. Зоны общественного назначения

Развитие зоны общественного назначения  предполагает формирование общественно-коммуникационного каркаса города в составе объектов общественно-делового назначения, коммерческого и муниципального обслуживания, офисов,  гостиниц, жилья и объектов транспортного обслуживания. Территории зон общественного назначения отличаются повышенным уровнем благоустройства и озеленения.

3. Зоны рекреационного назначения

Формирование взаимосвязанной системы всех зелёных зон городского округа определило развитие зон рекреационного назначения с различными режимами использования территорий. Развитие зон рекреационного назначения направлено на формирование территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом с учётом их природоохранного статуса и историко-культурного значения.

Генеральным планом предлагается  активное включение в архитектурно-планировочную и пространственную структуру  городского округа ландшафтно-долинного комплекса р. Москвы – природного широтного диаметра, фокусирующего композиционные оси как общегородского центра, так и общественных зон всех планировочных районов.

Пойменные территории с учётом их местоположения и природно-ландшафтных особенностей преобразуются в планировочно  увязанную систему ландшафтных и спортивно-рекреационных парков, различных по функциональному использованию и степени планируемых преобразований. Так наиболее активно в  рекреационное и спортивно-оздоровительное развитие включены приречные территории  Центрального района (от моста в створе ул. Пролетарской до моста в створе ММК), северо-восточной части Верхнего Посада, Игнатьевская пойма. В структуру  архитектурно-пространственной организации пойменного центра Игнатьевской поймы включается учебный центр, комплекс олимпийской деревни со спортивными сооружениями,   лыжный стадион с лыжными и роллерными трассами, парк экстремальных развлечений.

Структура специализированных парков  и рекреационно-спортивных пространств - ландшафтная ось городского плана выполняет не только природоохранную, историко-познавательную и рекреационно-оздоровительную функции,   но и  является важным элементом коммуникационного каркаса города, формирует пешеходную связь в широтном  направлении, объединяющую все районы города и объекты общегородского центра.

В целях сохранения уникального природно-ландшафтного и туристско-рекреационного потенциала городского округа  -  основы формирования выразительного индивидуального архитектурного облика города и создания психологически комфортной среды жизнедеятельности, а также дополнительного фактора привлечения в город внешних мигрантов, туристов и отдыхающих,  генеральным планом  планируется всемерное сохранение и регенерация существующих учреждений отдыха в их современных границах,  недопущение изменения их функционального назначения.

4. Зоны особо охраняемых территорий

В пределы зон особо охраняемых территорий включены  территории объектов культурного наследия и их охранных зон, в том числе памятников археологии и планируемых к организации музейно-заповедных зон, памятников природы, планируемых природных экологических территорий.

5. Зона производственно-складского и инженерно-коммунального назначения

В состав производственных зон входят зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли, промышленных и производственных объектов с различными уровнями воздействия на окружающую среду и объектов. В состав зон  могут входить  объекты обслуживания, необходимые для осуществления производственной и коммерческой деятельности.

6. Полифункциональная зона общественно-производственного и транспортного назначения.

Состав зоны формируют объекты производственного, научно-производственного назначения, средние и малые предприятия, ориентированные на обслуживание потребностей населения, развитие туристско-рекреационной инфраструктуры. На этих территориях  планируется также размещение  логистических  центров, комплексов оптовой торговли, объектов техобслуживания транспорта, гаражных хозяйств; в подзону транспортного назначения вошли территории, резервируемые под строительство транспортных развязок (пересечения с планируемой трассой Центральной кольцевой автомобильной дороги).

Перечень функциональных зон и параметры

ИХ планируемого развития

1. Параметры планируемого развития зон жилого назначения

| Поз. | Наименование территорий объектов капитального строительства | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |
| Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки (Ж-1) |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральный | Уплотнение, модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство | 148,7 | 30 – 35 |
| 1.2 | Верхний Посад | Уплотнение, модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство на свободных территориях | 280,7 | 30 – 35 |
| 1.3 | Южный | Новое строительство на свободных территориях | 5,9 | 35 – 40 |
| 1.4 | Поречье | Уплотнение, модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда, новое строительство на свободных территориях | 91,8 | 30 – 35 |
| Зона размещения индивидуальной малоэтажной застройки с высокой долей озеленения (Ж-2) |  |  |  |  |
| 1.5 | Центральный | Новое строительство на свободных территориях | 29,8 | 35 – 40 |
| 1.6 | Верхний Посад | Новое строительство на свободных территориях | 24,6 | 35 – 40 |
| 1.7 | Поречье | Новое строительство на свободных территориях | 22,3 | 35 – 40 |
| Зона озеленения и благоустройства с приоритетом рекреационного использования (Ж-2а) |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральный |  | 15,4 | 20 – 25 |
| 1.2 | Поречье |  | 7,6 | 20 – 25 |
| Зона размещения застройки переменной этажности (3-6 этажей) (Ж-3) |  |  |  |  |
| 1.8 | Центральный | Реконструкция, новое строительство на свободных территориях | 31,2 | 25 – 31 |
| 1.9 | Верхний Посад | новое строительство на свободных территориях | 26,3 | 21 – 26 |
| 1.10 | Южный | Реконструкция, новое строительство на свободных территориях | 3,9 | 25 – 31 |
| 1.11 | Поречье | Новое строительство на свободных территориях | 21,8 | 21 – 26 |
| Зона размещения многоэтажной жилой застройки (Ж-4) |  |  |  |  |
| 1.12 | Центральный | Реконструкция, новое строительство на свободных территориях | 69,8 | 12 – 15 |
| 1.13 | Южный | Новое строительство на свободных территориях | 29,4 |  |
| 1.14 | Поречье | Новое строительство на свободных территориях | 9,2 |  |
| Зона возможного освоения территории под жилую застройку (Ж-5) |  |  |  |  |
| 1.15 | Верхний Посад | Новое строительство на свободных территориях | 39,8 |  |
| 1.16 | Южный | Новое строительство на свободных территориях | 29,7 |  |

2. Параметры планируемого развития зон общественного назначения

| Поз. |  | Наименование территорий объектов капитального строительства |  | Мероприятия территориального планирования |  | Параметры планируемого развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |  |
| Зона размещения объектов общегородского центра (О-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Центральный |  | Новое строительство |  | 18,3 |  |  | 30 – 40 |
| Зона размещения объектов районных центров (О-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Центральный |  | Новое строительство |  | 6,9 |  |  | 25 – 35 |
| 2.3 | Верхний Посад |  | Новое строительство |  | 9,4 |  |  |  |
| 2.4 | Южный |  | Новое строительство |  | 2,6 |  |  |  |
| Зона размещения объектов повседневного обслуживания (школьные и дошкольные образовательные учреждения) (О-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Центральный |  | Сохранение функционального использования |  | 10,1 |  |  | 20 – 25 |
| 2.6 | Верхний Посад |  | Новое строительство |  | 6,2 |  |  | 30 – 35 |
| 2.7 | Южный |  | Новое строительство |  | 9,8 |  |  | 30 – 35 |
| Зона размещения учебных заведений (О-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ул. Спортивная |  | Сохранение функционального использования |  | 4,2 |  |  | 35 – 40 |
| Зона размещения учреждений здравоохранения (О-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Центральный |  | Сохранение функционального использования |  | 5,4 |  |  | 30 – 35 |
| 2.10 | Верхний Посад |  | Сохранение функционального использования |  | 7,3 |  |  | 30 – 35 |
| Зона размещения специализированных центров (О-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Центральный |  | Сохранение функционального использования |  | 0,7 |  |  | 30 – 35 |
| 2.12 | Верхний Посад |  | Сохранение функционального использования |  | 2,9 |  |  | 30 – 35 |
| Зона размещения спортивно-рекреационных и рекреационно-жилых объектов (О-Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Центральный |  | Новое строительство |  | 16,8 |  |  | 25 – 30 |
| 2.14 | Поречье |  | Новое строительство |  | 5,4 |  |  | 25 – 30 |
| Многофункциональная зона учебных, общественных и рекреационных объектов (ОМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Центральный |  | Новое строительство |  | 37,8 |  |  | 30 – 35 |

3. Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

| Поз. | Наименование территорий объектов капитального строительства | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития (площадь зоны, га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона размещения стационарных рекреационных и лечебно-оздоровительных учреждений (Р-1) |  |  |  |
| 3.1 | Центральный | Сохранение функционального использования | 112,3 |
| 3.2 | Верхний Посад | Сохранение функционального использования | 96,4 |
| 3.3 | Поречье | Сохранение функционального использования | 65,2 |
| Общегородская зона активного рекреационного использования (Р-2) |  |  |  |
| 3.4 | Пойменные территории Москвы-реки | Сохранение функционального использования | 307,9 |
| Зона благоустройства долинно-пойменного комплекса реки Москвы (лугопарки, набережные, видовые площадки) (Р-3) |  |  |  |
| 3.5 | Пойменные территории Москвы-реки | Сохранение функционального использования | 411,7 |
| Лесопарковая зона (Р-4) |  |  |  |
| 3.6 |  | Сохранение функционального использования | 1827,1 |
| Зона размещения дачных товариществ (Р-5) |  |  |  |
| 3.7 | Центральный | Сохранение функционального использования | 12,9 |
| 3.8 | Верхний Посад | Сохранение функционального использования | 62,8 |

4. Параметры планируемого развития зон производственно-складского и инженерно-коммунального назначения

| Поз. | Наименование территорий объектов капитального строительства | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |
| Зона размещения объектов производственного и комунального назначения (Пр-К) |  |  |  |  |
| 4.1 | Центральный | Новое строительство | 8,6 | 50 – 55 |
| 4.2 | Верхний Посад | Новое строительство | 58,2 |  |
| 4.3 | Южный | Новое строительство | 16,3 |  |
| Зона возможного освоения территории под производственные и инженерные объекты (Пр-К.Р) |  |  |  |  |
| 4.4 | Верхний Посад | Новое строительство | 2,7 | 45 – 50 |
| 4.5 | Южный | Новое строительство | 24,6 |  |
| Зона размещения обектов инженерного обеспечения (И.К.) |  |  |  |  |
| 4.6 | Центральный | Новое строительство | 23,9 | 30 – 35 |
| 4.7 | Верхний Посад | Новое строительство | 11,2 |  |
| 4.8 | Южный | Новое строительство | 10,6 |  |
| 4.9 | Поречье | Новое строительство | 3,6 |  |
| Зона специализированного коммунального обслуживания (кладбище) |  |  |  |  |
| 4.10 | Верхний Посад | Сохранение функционального использования | 15,1 |  |

5. Параметры планируемого развития полифункциональных зон общественно-производственного и транспортного назначения

| Поз. | Наименование территорий объектов капитального строительства | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь зоны, га | Коэффициент застройки, %, не более |
| Зона коммерческо-деловой активности (М-1) |  |  |  |  |
| 5.1 | Верхний Посад | Новое строительство | 12,7 | 35 – 40 |
| 5.2 | Южный | Новое строительство | 15,1 |  |
| Многофункциональная зона учебной и научно-производственной деятельности (М-2) |  |  |  |  |
| 5.3 | Центральный | Новое строительство | 15,6 | 30 – 35 |
| 5.4 | Верхний Посад | Новое строительство | 5,7 |  |
| Транспортно-коммунальная и общественная зона (О.Т.) |  |  |  |  |
| 5.5 | Центральный | Новое строительство | 10,6 |  |
| Зона транспортной инфраструктуры (Тр.) |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  | 119,8 |  |

3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД

1. Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания

| Поз. | Объекты капитального строительства | Площадь, га | Расположение в городе | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| Планировочный район Верхний Посад |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад на 90 мест | 0,4 | В новом жилом микрорайоне в юго-восточной части | Перспектива |
| Планировочный район Поречье |  |  |  |  |
| 1.2 | Детский сад на 140 мест | 0,6 | В микрорайоне Поречье | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Южный |  |  |  |  |
| 1.3 | Детский сад на 90 мест | 0,4 | В новом жилом микрорайоне | Перспектива |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| Планировочный район Центральный |  |  |  |  |
| 1.4 | Общеобразовательная школа на 410 мест | 2,1 | В микрорайоне Восточный | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Верхний Посад |  |  |  |  |
| 1.5 | Общеобразовательная школа на 520 мест | 2,1 | В новом жилом микрорайоне в юго-восточной части | Перспектива |
| Лечебно-оздоровительные и физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| Планировочный район Центральный |  |  |  |  |
| 1.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2,1 | В Игнатьевской пойме | Перспектива |
| 1.7 | Открытые спортивные площадки | 1,5 | В жилых микрорайонах | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Верхний Посад |  |  |  |  |
| 1.8 | Поликлиника на 60 посещений в смену | 0,3 | В новом жилом микрорайоне в юго-восточной части | Перспектива |
| 1.9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1,3 | В новом жилом микрорайоне в юго-восточной части | Расчётный срок, 2020 год |
| 1.10 | Открытые спортивные площадки | 1,4 | В новом жилом микрорайоне в юго-восточной части | Перспектива |
| Планировочный район Поречье |  |  |  |  |
| 1.11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1,1 | В пойме р. Москвы | Расчётный срок, 2020 год |
| 1.12 | Открытые спортивные площадки | 0,9 | В жилых микрорайонах | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Южный |  |  |  |  |
| 1.13 | Поликлиника на 60 посещений в смену | 0,3 | В жилых микрорайонах | Перспектива |
| 1.14 | Открытые спортивные площадки | 0,9 | В жилых микрорайонах | Перспектива |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Планировочный район Центральный |  |  |  |  |
| 1.15 | Культурно-развлекательный центр на 180 мест | 1,0 | В микрорайоне Восточный | Первая очередь, 2013 год |
| 1.16 | Библиотека на 20,1 тыс. томов | - | Во встроенно-пристроенном помещении в микрорайоне Восточный | Первая очередь, 2013 год |
| Планировочный район Верхний Посад |  |  |  |  |
| 1.17 | Культурно-развлекательный центр на 150 мест | 0,9 | ул. Садовая | Расчётный срок, 2020 год |
| 1.18 | Библиотека на 14,5 тыс. томов | - | В планируемом культурно-развлекательном центре по ул. Садовая | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Поречье |  |  |  |  |
| 1.19 | Библиотека на 12 тыс. томов | - | Во встроенно-пристроенном помещении в микрорайоне Поречье | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Южный |  |  |  |  |
| 1.20 | Культурно-развлекательный центр на 180 мест | 1,0 | В новом жилом микрорайоне | Перспектива |
| 1.21 | Библиотека на 19,3 тыс. томов |  | Во встроенно-пристроенном помещении в новом жилом микрорайоне | Перспектива |

2. Общественно-деловые и торгово-развлекательные комплексы,

учреждения коммунально-бытового обслуживания

| Поз. | Объекты капитального строительства | Площадь, га | Расположение в городе | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планировочный район Центральный |  |  |  |  |
| 2.1 | Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс | 1,7 | На въезде в город | Первая очередь, 2013 год |
| 2.2 | Торговые объекты | 1,9 | улицы Советская, Московская, Комарова | Расчётный срок, 2020 год |
| 2.3 | Гостиничный комплекс | 2,6 | ул. Фрунзе | Расчётный срок, 2020 год |
| 2.4 | Гостиничный комплекс | 1,7 | Ратихинское шоссе | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Верхний Посад |  |  |  |  |
| 2.5 | Центр общественного обслуживания (с размещением учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 1,2 | ул. Садовая | Расчётный срок, 2020 год |
| 2.6 | Центр общественного обслуживания (с размещением учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 1,4 | В новом жилом микрорайоне в юго-восточной части | Перспектива |
| 2.7 | Центр общественного обслуживания (с размещением учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 1,2 | Шихово | Расчётный срок, 2020 год |
| 2.8 | Пожарное депо | 0,8 | В планируемой коммунальной зоне | Расчётный срок, 2020 год |
| Планировочный район Поречье |  |  |  |  |
| 2.9. | Центр общественного обслуживания (с размещением учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 0,8 | В микрорайоне Поречье | Расчётный срок, 2020 год |
|  | Гостиничный комплекс | 2,1 | В планируемой рекреационной зоне | Перспектива |
| Планировочный район Южный |  |  |  |  |
| 2.10 | Центр общественного обслуживания (с размещением учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | 1,6 | В жилых микрорайонах | Перспектива |

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Поз. | Наименование объекта капитального строительства | Мероприятия | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Магистральные улицы общегородского значения | Реконструкция | Протяжённость – 11,5 км, ширина проезжей части – 2-4 полосы движения | Расчётный срок, 2020 год |
| 2 | Магистральные улицы районного значения | Строительство/ реконструкция | Протяжённость – 16,3 км, ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчётный срок, 2020 год |
| 3 | Улицы в жилой застройке | Строительство | Протяжённость – 10,8 км, ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчётный срок, 2020 год |
| 4 | Проезды | Строительство | Протяжённость – 6 км, ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчётный срок, 2020 год |
| 5 | Многоэтажные автомобильные гаражи-стоянки для постоянного хранения автотранспортных средств | Строительство | 14 трёхэтажных гаража на 3100 мест, общая площадь земельных участков – 2,9–8,6 га | Расчётный срок, 2020 год |
| 6 | Пешеходные мосты | Строительство | Два моста в районе Верхний Посад через р. Москва, пешеходный мост в разных уровнях через железнодорож-ные пути | Расчётный срок, 2020 год |
| 7 | Автостанция | Строительство | Строительство автостанции на 50 пассажиромест | Расчётный срок, 2020 год |
| 8 | Линии движения общественного транспорта (автобус) | Строительство | 13,0км | Расчётный срок, 2020 год |
| 9 | Линии движения общественного транспорта (трамвай) | Строительство | 3,7 км | Перспектива |
| 10 | Тоннель | Строительство | Определяется проектом | Перспектива |
| Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения |  |  |  |  |
| 11 | Автомобильная дорога Звенигород – Синьково – М-9 «Балтия»* | Реконструкция | Протяжённость – 1,5 км, ширина проезжей части – 4 полосы движения | Расчётный срок, 2020 год |
| 12 | Линия рельсового скоростного пассажирского транспорта «Кубинка – Поварово – Белый Раст»* | Строительство | Протяжённость – 1,0 км | Расчётный срок, 2020 год |
| 13 | Автозаправочная станция* | Строительство | На а/д ММК г. Звенигород, ул. Парковая | Расчётный срок, 2020 год |
| 14 | Автозаправочная станция* | Строительство | На а/д ММК г. Звенигород, в районе ж/д станции Звенигород, м-н «Введенское» | Расчётный срок, 2020 год |
| 15 | Автозаправочная станция* | Строительство | г. Звенигород, Ратехинское шоссе | Расчётный срок, 2020 год |
| 16 | Автозаправочная станция* | Строительство | г. Звенигород, Луцинское шоссе | Расчётный срок, 2020 год |
| 17 | Автозаправочная станция* | Строительство | г. Звенигород, а/д «ММК» | Расчётный срок, 2020 год |
| 18 | Автозаправочная станция* | Строительство | г. Звенигород, планируемая коммунальная зона в Верхнем Посаде | Расчётный срок, 2020 год |

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  | Мероприятия | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Ввод в строй нового водозаборного узла № 4 с подключением к нему трёх пробуренных скважин, бурение одной резервной скважины. Строительство хлораторной и установки по обезжелезиванию воды | Проектная производительность узла 6,0 тыс. м3/сут. | Производи-тельность узла на первую очередь, 2013 год – 3,0 тыс.м3/сут., на расчетный срок, 2020 год – 6,0 тыс.м3/сут. |
| 2 | Прокладка водоводов I подъёма от артскважин №№ 2 и 3 до водозаборного узла № 4 | Протяжённость водоводов I подъёма диаметром 200 мм 1,6 км | Первая очередь, 2013 год |
| 3 | Реконструкция ВЗУ № 5: - бурение двух скважин; - прокладка водоводов I подъёма; - замена насосного оборудования на действующих скважинах; -строительство двух резервуаров чистой воды; - строительство насосной станции второго подъема (НС-II); -строительство станции обезжелезивания. | Площадка для размещения новых артскважин 0,36 га. Протяжённость водоводов I подъёма диаметром 200 мм 800 п. м. 2 дополнительных резервуара по 1000 м3 Производительность ВЗУ - 3,5 тыс. м3/сут. | Первая очередь, 2013 год |
| 4 | Организация ЗСО I пояса ВЗУ № 2 | Территория ВЗУ 0,6 га. Производительность ВЗУ 1,0 тыс. м3/сут. | Первая очередь, 2013 год |
| 5 | Реконструкция действующих водозаборных узлов № 3, санатория «Поречье» и дома отдыха «Поречье» | Производительность: - ВЗУ № 3 – 2,0 тыс. м3 /сут.; ВЗУ санатория «Поречье» – 1,0 тыс. м3 /сут.; ВЗУ - дома отдыха «Поречье» –1,5 тыс. м3 /сут. | Первая очередь, 2013 год Расчетный срок, 2020 год Расчетный срок, 2020 год |
| 6 | Оборудование ВЗУ в микрорайоне Шихово. | Производительность ВЗУ 0,5 тыс. м3/сут. | Первая очередь, 2013 год |
| 7 | Закольцовка водопроводной сети Центрального района путём прокладки дюкеров через Москва-реку с магистральной водо-проводной сетью планировочных районов: - Южный – с оборудованием на территории района резервуаров и насосной станции третьего подъема; - Верхний Посад, Поречье и Южной промзоны | Два дюкера в две нитки диаметром по 250 мм | Первая очередь, 2013 год Расчетный срок, 2020 год |
| 8 | Прокладка новых и перекладка старых водопроводных сетей и водоводов | Протяжённость ≈ 75,0 км | Первая очередь, 2013 год – 25,5 км; расчетный срок, 2020 год – 31,5 км; перспектива – 18 км |
| Бытовая канализация |  |  |  |
| 9 | Реконструкция городских очистных сооружений полной биологической очистки (ОС) с вводом в строй блока механического обезвоживания осадка и организацией утилизации осадка | Производительность очистных сооружений 18 тыс. м3/сут., саниторно-защитная зона от очистных - 300 м | Первая очередь, 2013 год |
| 10 | Полная реконструкция очистных сооружений «Поречье» со строительством блока механического обезвоживания осадка | Производительность очистных сооружений 2,5 тыс. м3/сут., саниторно-защитная зона от очистных - 150 м. | Первая очередь, 2013 год |
| 11 | Строительство новых канализационных насосных станций | 13 штук | Первая очередь, 2013 год – 9 шт.; расчетный срок, 2020 год – 1 шт., перспектива – 3 шт. |
| 12 | Замена изношенных канализационных сетей и прокладка новых в районах планируемой и существующей неканализованной застройки | Протяжённость ≈ 80,0 км | Первая очередь, 2013 год – 43,2 км; расчетный срок, 2020 год – 11,3 км; перспектива – 25 км |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| 13 | Реконструкция с модернизацией оборудования котельной № 1 «Центральная» | Увеличение тепловой мощности до 34,0 Гкал/час | Первая очередь, 2013 год |
| 14 | Cтроительство резервного топливного хозяйства на котельной № 1 |  | Первая очередь, 2013 год |
| 15 | Реконструкция котельной № 2 с полной заменой оборудования на современное | Увеличение тепловой мощности до 6,0 Гкал/час | Первая очередь, 2013 год |
| 16 | Ликвидация котельных № 12, № 6, № 5 | Переключение абонентов на ГТУ-ТЭЦ | Расчётный срок, 2020 год. |
| 17 | Переоборудование котельной № 3 под ЦТП (центральный тепловой пункт) | Переключение абонентов на ГТУ-ТЭЦ | Расчётный срок, 2020 год |
| 18 | Строительство отопительной газовой котельной в планировочном районе Поречье | Теплопроизводительность на перспективу – 6,0 Гкал/час | Расчётный срок, 2020 год – 4,1 Гкал/час, |
| 19 | Строительство отопительной газовой котельной в микрорайоне Шихово для теплоснабжения существующей многоквартирной застройки и планируемых объектов общественного назначения. | Тепловая мощность 0,9 Гкал/час | Расчётный срок, 2020 год |
| 20 | Строительство производственно-отопительной газовой котельной в планировочном районе Верхний Посад | Тепловая мощность 1,5 Гкал/час | Первая очередь, 2013 год |
| 21 | Реконструкция котельной микрорайона Южный в планировочном районе Южный | Увеличение тепловой мощности до 10,0 Гкал/час | Перспектива |
| 22 | Строительство автономной газовой котельной в планировочном районе Поречье для теплоснабжения спортивного центра | Тепловая мощность 2,3 Гкал/час | Перспектива |
| 23 | Строительство производственно-отопительной газовой котельной в планировочном районе Верхний Посад | Тепловая мощность 15,0 Гкал/час | Перспектива |
| 24 | Строительство газовой котельной для коммунальной зоны в районе Верхний Посад | Тепловая мощность 0,8 Гкал/час | Перспектива |
| 25 | Строительство производственно-отопительной газовой котельной в Центральном планировочном районе для теплоснабжения производственных, коммунально-складских и офисно-деловых комплексов | Тепловая мощность 3,0 Гкал/час | Перспектива |
| 26 | Строительство отопительной газовой котельной в Центральном планировочном районе на перспективу для теплоснабжения специализированного центра и объектов туристско-рекреационной инфраструктуры | Тепловая мощность 3,0 Гкал/час | Перспектива |
| 27 | Строительство отопительной газовой котельной для теплоснабжения офисно-деловых и торговых комплексов в Центральном планировочном районе | Тепловая мощностью 0,5 Гкал/час | Перспектива |
| 28 | Строительство ЦТП (вместо ЦТП возможно устройство ИТП, решается на стадии проекта планировки) | Количество объектов - 17 | На перспективу – 17, в том числе на расчётный срок – 12, на первую очередь – 2 |
| 29 | Строительство тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, в том числе реконструкция существующих тепловых сетей и подведение тепловых сетей от существующих сетей централизованных систем теплоснабжения к планируемым объектам (тепловые сети прокладывать бесканально в пенополиуретановой изоляции) | Протяженность 16,7 км | Расчётный срок, 2020 год – 10,7 км, из них на первую очередь, 2013 год – 3,9 км |
| 30 | Обеспечение газовыми теплогенераторами планируемой индивидуальной жилой застройки | Суммарная тепловая мощность 21 Гкал/час | 10 Гкал/час – расчетный срок, в том числе 4,2 Гкал/час - первая очередь, 2013 год |
| Газоснабжение |  |  |  |
| 31 | Прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) к планируемой котельной для объектов научно-технического центра | Протяжённость ≈ 0.6км | Расчётный срок |
| 32 | Прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) в квартал жилой застройки в районе ул. Макарова | Протяжённость ≈ 0,4 км | Расчётный срок |
| 33 | Прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) к кварталу индивидуальной застройки, размещаемой в северной части района | Протяжённость≈ 2,0 км | Расчётный срок, в том числе 1,6км –первая очередь |
| 34 | Прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) к кварталам застройки (район Нахабинского шоссе) | Протяжённость≈ 1,5 км | Расчётный срок, 2020 год |
| 35 | Прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) к планируемой котельной по Нахабинскому шоссе | Протяжённость≈ 1,1 км | Расчётный срок, 2020 год |
| 36 | Строительство газопровода высокого давления Д=400 мм Р≤0,6 МПа от пос. Горки-10 до ГТУ-ТЭЦ | Протяжённость≈ 15,0 км | Расчётный срок, 2020 год – окончание строительства |
| 37 | Прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) к новой котельной, размещаемой в районе Шихово | Протяжённость≈ 0,7 км | Расчётный срок, 2020 год |
| 38 | Прокладка газопроводов высокого давления (0,6 МПа) в районе Верхний Посад | Протяжённость≈ 10,9км | Первая очередь, 2013 год -0.4 км расчётный срок, 2020 год – 9 км, перспектива-1,5 км |
| 39 | Прокладка газопроводов высокого давления (0,6 МПа) в районе Завокзальный | Протяжённость≈ 1,8 км | Расчётный срок, 2020 год – 0,8 км, перспектива – 1,0 км |
| 40 | Прокладка газопроводов высокого давления (0,6 МПа) в районе Поречье | Протяжённость≈ 6,0 км | Расчётный срок – 3,3 км, перспектива-2,7 км |
| 41 | Строительство ГРП | 26 объектов | Первая очередь, 2013 год – 2, расчётный срок, 2020 год – 15, перспектива – 9 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 41 | Реконструкция с расширением установленной мощности ПС 110/10 кВ «Звенигород» * | Замена существующих трансформаторов 3х20МВА на 2 х 63 МВА | Первая очередь, 2013 год |
| 42 | Ввод в действие ГТУ ТЭС «ЗГЭС» | Установленная электрическая мощность станции 18,0 МВт | Расчётный срок, 2020 год |
| 43 | Строительство ПС 220/110/10 кВ «Саввинская» и заходов на напряжении 110 кВ и 220 кВ* | По проекту | Расчётный срок, 2020 год |
| 44 | Перекладка на территории микрорайона «Супонево» воздушных ЛЭП в кабельные | Протяжённость ≈ 0,9 км | Расчётный срок, 2020 год |
| 45 | Завершение строительства новых РТП-6 кВ | РТП «Красная Горка» и РТП «В. Посад». | Первая очередь, 2013 год |
| 46 | Строительство новых РТП -6(10) кВ, прокладка кабельных фидеров расчётного сечения от питающих центров до РТП | РТП «Пронино», «Супонево», «Дзюдо», «Восточный», «Поречье» и 4 – 5 РТП -«Н» | РТП «Пронино»- I очередь, «Супонево», «Дзюдо», «Восточный», «Поречье»- расчётный срок, РТП -«Н» - перспектива |
| 47 | Демонтаж РП-15 с переводом потребителей на новый РТП - «Поречье» | По проекту | Расчётный срок, 2020 год |
| 48 | Реконструкция действующих распределительных пунктов: РТП-19, РТП-12 и РП-10 | По проекту | Расчётный срок, 2020 год |
| 49 | Строительство на площадках новой застройки трансформаторных подстанций ТП-6-10/0,4 кВ и распределительной высоковольтной и низковольтной сети | По проекту | Все этапы строительства |
| Связь (телефонизация и радиофикация) |  |  |  |
| 50 | Расширение телефонной емкости существующих АТС операторов городского округа Звенигорода | Модернизация и поэтапное дооборудование существующих АТС ГТС (увеличение установленной и задействованной емкости) | Первая очередь, 2013 год расчетный срок, 2020 год, перспектива |
| 51 | Размещение во всех планировочных районах городского округа, на территориях концентрации проектной емкости, выносных телефонных подстанций с учетом поэтапного расширения их установленной мощности | Примерно 5-7 телефонных подстанций | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 52 | Докладка каналов в существующей телефонной канализации связи | По проекту | Первая очередь, 2013 год |
| 53 | Строительство линейных сооружений телефонной канализации связи на территориях и площадках планируемой застройки | По проекту | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 54 | Прокладка на новых линиях связи и замена на существующих трассах коаксиального кабеля на оптико-волоконный | По проекту | В соответствии с очерёдностью строительства |
| 55 | Резервирование земли для прокладки цифровых кабельных линий передачи данных вдоль транспортной сети городского округа Звенигорода, в придорожной полосе существующих и проектируемых автомобильных дорог федерального, областного и местного значения. |  |  |
| 56 | Стопроцентная радиофикация квартирного сектора (многоэтажные дома) в городе Звенигороде путем присоединения к действующей радиотрансляционной сети и развития | По проекту | Все этапы строительства |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 57 | Организация рельефа | На территории планируемого размещения объектов капитального строительства | Все этапы строительства |
| 58 | Завершение строительства очистных сооружений поверхностного стока | 2 объекта | Первая очередь, 2013 год |
| 59 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока, прокладка сети дождевой канализации | 13 объектов, общей площадью ≈ 3,0га | Расчётный срок, 2020 год |
| 60 | Защита от подтопления | Комплекс мероприятий намечается на основании инженерно - геологических изысканий | Все этапы строительства |
| 61 | Защита от затопления | По проекту | Расчётный срок, 2020 год |
| 62 | Благоустройство ручьёв и береговых полос | Протяжённость ≈ 10км | Расчётный срок, 2020 год |

*  -  Мероприятия регионального значения

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Поз. | Мероприятия | Очередь реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация двух промышленно-коммунальных зон (с выводом всех промышленных и коммунальных предприятий с территории жилой застройки города на территории промышленно-коммунальных зон) и разработка проектов санитарно-защитных зон для них в целом | Расчётный срок |
| 2 | Проведение шумозащитных мероприятий | Расчётный срок |
| 3 | Организация ливневой канализации города с устройством очистных сооружений | Расчётный срок |
| 4 | Увеличение территории зелёных насаждений общего пользования за счёт организации рекреационно-спортивной зоны вдоль Москвы-реки с устройством набережной | Расчётный срок |
| 5 | Разметка существующих особо охраняемых природных территорий и организация планируемых природных экологических территорий, в соответствии с постановлениями Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 и от 11.02.2009 № 106/5 | Расчётный срок |

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана  отображена информация об объектах истории и культуры на территории городского округа Звенигород. На основе проведенного ландшафтно-визуального анализа территории выявлены зоны композиционного влияния памятников (бассейны видимости) и установлены  границы зон с особыми условиями использования территорий, связанных с  объектами культурного наследия.

- В целях сохранения объектов культурного наследия, до разработки проектов зон охраны этих объектов, любая хозяйственная деятельность в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, согласовывается с органами охраны объектов культурного наследия.

- Общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами истории и культуры, действуют до момента разработки и утверждения Проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Список памятников, представляющих историческую, научную  художественную                                  и культурную ценность, расположенных на территории

городского округа Звенигород Московской области

| Местонахождение объекта культурного наследия (адрес) | Наименование объекта культурного наследия | Датировка объекта культурного наследия | Тип объекта культурного наследия | Категория охраны | Постановка на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Близ западной окраины города, 2 км восточнее левого берега р. Москвы | Городище Звенигородское – "Городок" | XII-XIV вв. | Памятники археологии | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| В 0,3-0,4 км к СВ от Саввино-Сторожевского монастыря, близ памятника воинам, погибшим в ВОВ | Остатки кирпичных заводов | XVII в. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| В 150 м к востоку от центрального корпуса д/о Звенигородский РАН (Мозжинка) | Первое Мозжинское селище | 1 тыс. до н.э.- V-VII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| В 200 м к северу от Скита преподобного Саввы, на высоком мысу левого берега р. Разводни | Курганный могильник | XII в.н.э. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 20.07.2001 г. № 232 |
| В 330 м к востоку от центрального корпуса д/о Звенигородский РАН (Мозжинка) | Городище "Мозжинское" | 1 тыс. до н.э.- V-VII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| В 600 м к югу и юго-востоку от южной окраины Верхнего Посада, правый коренной берег р. Москва, около 1,5 км от русла | Курганный могильник на территории детского оздоровительного лагеря "Орленок" | XI-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение Министерства культуры МО от 19.12.06 № 611-р |
| В 760 м к востоку от центрального корпуса д/о Звенигородский РАН (Мозжинка) | Второе Мозжинское селище | 1 тыс. до н.э.- V-VII вв., XII-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| В 760 м к востоку от центрального корпуса д/о Звенигородский РАН (Мозжинка) | Мозжинский курганный могильник | XII-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| с. Введенское | Усадьба "Введенское" | кон. XVIII - нач. XIX вв., арх. Львов Н.А., 1812 г., арх. Львов Н.А., 1866 г., арх.-худ. Султанов Н.В., нач. XX в., 1912 г. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| с. Введенское | Главный дом с двумя флигелями | кон. XVIII - нач. XIX вв., арх. Львов Н.А., 1912 г. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| с. Введенское | Конный двор | кон. XVIII в., нач. XX в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| с. Введенское | Флигель восточный | кон. XVIII - нач. XIX вв. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| с. Введенское | Флигель западный | кон. XVIII-нач. XIX вв., 1866 г., арх. Султанов Н.В. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| с. Введенское | Церковь Преображения Господня с колокольней | 1812 г., арх. Львов Н.А. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| с. Введенское | Въездные ворота-павильоны | XVIII в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| с. Введенское, в 900 м к востоку и юго-востоку от ж/д ст. "Звенигород", на левом берегу ручья Халява (правый приток р. Москва) в 300 м от русла | Курганный могильник "Введенский" | XI-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Верхний Посад, левый берег р. Москва, в 200 м выше по течению от Посадского моста, в 150 м к юго-западу от храма Вознесения Господня (ул. Московская, д. 1) | Неолитическая стоянка "Верхний Посад-1" | IV-III тыс. до н.э. (льяловская культура) | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Верхний Посад, правый берег р. Москва, в 750 м от русла, в 250 м к северо-востоку от городского кладбища | Неолитическая стоянка "Верхний Посад-3" | IV тыс. до н.э. (льяловская культура) | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Верхний посад, первая надпойменная терраса правого берега р. Москва, участки домов 39, 41, 43 по ул. Калинина | Неолитическая стоянка "Верхний Посад-2" | IV-III тыс. до н.э. (льяловская культура) | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Верхний Посад, территория микрорайона "Верхний Посад", напротив Саввино-Сторожевского монастыря и "Городка", на правом берегу р. Москва | Культурный слой Верхнего Посада | XII-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Городок ул. | Комплекс застройки ул. Городок | кон. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Городок ул., 1 | Дом Разумовских | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Городок ул., 2 | Церковная сторожка | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Городок ул., 7 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 |
| Городок ул., 9 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Городок ул., д.2 | Собор Успенский "на Городке" | кон. XIV - нач. XV вв. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Городок ул., д.2 | Колокольня-звонница | XIX в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| д/о "Связисит", левый берег р. Москва, в 100 м к западу от городища у д/о "Связист" | Культурный слой поселения "Служилая слобода" | XVI-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| д/о "Связист" | Поселок дачный. Комплекс | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| д/о "Связист" в 0,5 км к западу от западной оконечности ул. Фрунзе, в 375 м к западу и юго-западу от Успенского собора на городке | Городище дьяковской культуры у д/о "Связист" | XII-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение Министерства культуры МО от 19.12.06 г. № 611-р |
| д/о "Связист", 7 км шоссе Звенигород -Каринское | Братская могила советских воинов | 1941 г. | Памятники истории | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.02 г. 84/9 |
| д/о "Связист", в черте г.Звенигород | Могила братская воинов Советской Армии | декабрь 1941 г. | Памятники истории | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| д. Дунино, в 200 м к юго-западу от деревни | Второй Дунинский курганный могильник | XII-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| д. Дунино, в 300 м к западу от деревни, в 530 м к северо-востоку от центрального корпуса санатория "Поречье", в 70 м к северо-западу от Дунинского городища р.ж.в. | Селище "Дунино-10" | XIV- XVIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение Министерства культуры МО от 12.11.2004 г. № 263-Р |
| д. Дунино, в 370 м к западу от деревни, в 470 м к северо-востоку от центрального корпуса санатория "Поречье", в 70 м к северо-западу от Дунинского городища р.ж.в. | Селище "Дунино-9" | 1-е тыс. до н.э.- нач 1-го тыс. н.э. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение Министерства культуры МО от 12.11.2004 г. № 263-Р |
| д. Дунино, в 400 м к западу от деревни | Пятое Дунинское селище | 1 тыс. до н.э.- V-VII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| д. Дунино, в 420 м к западу от деревни, в 410 м к северо-востоку от центрального корпуса санатория "Поречье" | Селище "Дунино-8" | 1-е тыс. до н.э.- нач 1-го тыс. н.э. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение Министерства культуры МО от 12.11.2004 г. № 263-Р |
| д. Дунино, в 560 м к западу от деревни | Четвертое Дунинское селище | 1 тыс. до н.э.- V-VII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| д. Дунино, в 750 м к западу от деревни, на территории сан. "Поречье"в 310 м к северу от центрального корп. санатория | Селище "Дунино-7" | XII-XIV вв., XIV- XVIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение Министерства культуры МО от 12.11.2004 г. № 263-Р |
| д. Дунино, в 800 м к западу от деревни | Третье Дунинское селище | 1 тыс. до н.э.- V-VII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| д. Дунино, западнее деревни, на правом берегу Москва -реки | Городище "Дунинское" | нач.1 тыс., V-VII вв. | Памятники археологии | Федеральная | Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Дютьково мкр-н (быв. д. Дютьково) | Дом, где в 1906-1915 гг. жил композитор Танеев С.И. |  | Памятники истории | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 |
| Дютьково мкр-н (быв. д. Дютьково) | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 1873-1879 гг. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Западная окраина города, к югу от Саввино-Сторожевского монастыря, на правом берегу р. Москва, близ устья р. Разводни | Поселение "Старая Стрелецкая слобода" | XVI-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Западный Посад, в 100 м к западу от "Городка", на левом берегу р. Москва, между р. Жерновкой и городищем у д/о "Связист" | Культурный слой Западного Посада | XII-XVI вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Игнатьево, в 750 м к востоку от южной оконечности микрорайона "Игнатьево", левый берег р. Москва | Селище "Игнатьевское-3" | XIV-XVI вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Игнатьево, западная часть микрорайона | Селище "Игнатьевское-1" | XIV-XVI вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Игнатьево, к востоку от южной оконечности микрорайона "Игнатьево", на левом берегу, в 200 м от русла р. Москва | Селище "Игнатьевское-2" | XVI- XVIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Калинина ул., 88 | Церковь Рождества Христова | 1805 г., нач. XX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Ул. Красная Гора - ул. Лермонтова | Комплекс застройки ул. Конюшенная Гора и ул. Вознесенской | сер. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Красная Гора ул., 15 | Присутственные места (южный корпус) | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Красная Гора ул., 17 | Дом жилой | кон. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Красная Гора ул., 19 | Дом жилой | кон. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Красная Гора ул., 21 | Дом Тарасовых | 1882 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Красная Гора ул., 4-6 | Дом Позднышева | нач. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Красноармейский пер., 5 | Дом Александровых | 1925-1927 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Красноармейский тупик, 12 | Дом Титова | 1890-е гг., 1939 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Левый берег р. Разводни, в 1,5 км к северу от Саввино-Сторожевского монастыря | Селище Дубацинское (Ильинское) | XV-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Ленина ул.,1 | Сарай городской усадьбы | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,10 | Дом жилой | 1916 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,1-14 | Комплекс застройки ул. Купеческой | 2-я пол.XIX-нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,12 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,14 | Дом жилой | кон. XIX - нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,2 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,3 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,36 | Дом Зверькова | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 |
| Ленина ул.,4 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,5 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,6 | Усадьба Барабанова, флигель | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Ленина ул.,8 | Усадьба Барабанова, Главный дом | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Лермонтова ул., 10 | Дом Успенского | 3-я четв. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Лермонтова ул., 11 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Лермонтова ул., 14-16 | Больница | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул. | Комплекс застройки улицы Луначарского | кон. XIX- 1-я четв. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 12/12 | Дом жилой | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 16 | Дом жилой | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 18 | Дом Соколовых | 1909 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 22 | Дом жилой | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 3/10 | Дом жилой | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 5/15 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 6/11 | Дом Кирсанова | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Луначарского ул., 7 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.98 г. № 354 |
| Луначарского ул., 9 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул | Комплекс застройки ул. Макарова | 2-я пол.XIX-нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 10 | Дом жилой | 1930-е гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 11 | Дом жилой | кон. XIX-нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 13 | Дом жилой | 1893 г., 1939 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 15 | Дом жилой | кон. XIX-нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 2 | Дом жилой | около 1939 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 4 | Дом жилой | кон. 1930-х гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 5 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 7 | Дом жилой | посл. четв. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 8 | Дом жилой | кон. XIX в., 1930-е гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Макарова ул., 9 | Дом жилой | кон. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 13/20 | Дом жилой (13/22) | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Московская ул., 13-35 | Комплекс застройки восточной части ул.Московской. | сер. XIX-нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 14/20 | Магазин | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 16 | Дом Купцова | сер. XIX в., 1899 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Московская ул., 16 | Лавка | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Московская ул., 19 | Магазин | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 2 | Дом священника | сер. XIX в., кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 20/15 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 23 | Дом Гнезневых | 1882 г., кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 2-6 | Комплекс застройки Вознесенской площади | XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 27 | Аптека Петникова | 1865 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Московская ул., 3 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 31/2 | Казарма | XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 35 | Церковь благоверного князя Александра Невского | 1902 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Московская ул., 4 | Дом причта | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 6 | Дом жилой | 1-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 7/9 | Дом Н.А.Глухаревой | 1-я пол. XIX в., 1889-1891 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Московская ул., 9 | Братская могила советских воинов | 1942 г. | Памятники истории | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Нижний Посад, ул. Фрунзе, ул. Красная Гора, ул. Московская | Культурный слой Нижнего Посада | XIV-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Октябрьская ул., 11 | Дом Шаниных | 1911 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Октябрьская ул., 12 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Октябрьская ул., 14 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Октябрьская ул., 4 | Дом жилой | 1906 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Октябрьская ул., 6 | Дом С.В. Барминцева | 1893 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Октябрьская ул., 9 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Октябрьская ул., Красноармейский пер | Комплекс застройки Солдатской слободы | сер. XIX- нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| пос. Поречье | Усадьба "Поречье" (Медведниковых) | нач. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| пос. Поречье | Главный дом | нач. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| пос. Поречье | Флигель северный | нач. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| пос. Поречье | Флигель южный | нач. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Поречье, в 400 м к северо-западу от центрального корпуса санатория "Поречье" | Третий Поречьевский курганный могильник (Верхний) | XII-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| Поречье, в 400 м к северо-западу от центрального корпуса санатория "Поречье" | Первое Поречьевское селище | XII-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| Поречье, в 400 м к северо-западу от центрального корпуса санатория "Поречье" (с. Сальково, 1,5 км севернее села) | Курганная группа (тридцать шесть курганов) (Первый Поречьевский курганный могильник (Верхний) | XI-XIII вв. | Памятники археологии | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Поречье, в 450 м к северо-западу от центрального корпуса санатория "Поречье" | Второй Поречьевский курганный могильник (Нижний) | XII-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| Поречье, в 450 м к северо-западу от центрального корпуса санатория "Поречье" | Третье Поречьевское селище (Нижнее) | I-XIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| Поречье, в 530 м к северо-западу от центрального корпуса санатория "Поречье" | Второе Поречьевское селище | I-XIV вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| Поречье, территория санатория "Поречье" | Селище | XVI-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 06.05.2002 г. № 146 |
| Поречье, территория усадьбы "Поречье", на краю коренного берега р. Москвы | Селище "Поречьевское-4" | XIV-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Почтовая ул. | Комплекс застройки ул. Таракановской | сер. XIX- нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 10 | Дом жилой | сер. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 15-17 | Усадьба Карпова | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 19/16 | Дом Соколовых с магазином | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 21 | Усадьба городская | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 23 | Дом жилой | 1907 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 25 | Дом Пантелеевых | 1859 г. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 3 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 31 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 41 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 43 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 45 | Дом Гавриловой | 1886 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Почтовая ул., 48/8 | Женская гимназия | 1895 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул. | Комплекс застройки ул. Дворянской | 2-я пол. XIX в.- нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 1 | Дом жилой | сер. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул.,17 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 18 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул.19 | Дом М. Кухтина | кон. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул.19/4 | Дом М. Кухтина | 1929 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 20 | Дом жилой | 1927 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул. 20/14 | Дом жилой | 1927(1935) г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 21/17 | Дом жилой | 1920-1930 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 24 | Дом жилой | 1920-1930 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 26 | Дом жилой | 1920-1930 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 27/15 | Дом жилой | кон. XIX- нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 28 | Дом жилой | 1930 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 |
| Пролетарская ул., 30 | Дом жилой | 1920-1930 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 32 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 33 | Дом жилой | 1920-1930 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 34 | Дом жилой | 1920-1930 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 35 | Дом жилой | 1926 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 5 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Пролетарская ул., 6/2 | Дом С.Ф.Пискарева | кон. XIX в. -нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Саввино-Сторожевский монастырь, в 0,65 км к ССЗ от Саввино-Сторожевского монастыря, мыс левого коренного берега р. Разводни | Городище у Саввино-Сторожевского монастыря | VII-VI вв. до н.э., - I-III вв. н.э. (дьяковская культура) | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Саввино-Сторожевский монастырь, левый коренной берег р. Москвы, близ устья р. Разводни | Культурный слой Саввино-Сторожевского монастыря | XVI-XVIII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Саввинская слобода | Монастырь Саввино-Сторожевский | 1405 г., 1-я четв. VI в., 2-я пол. VI в., VII в., арх.Шарутин И.М., XVIII в., XIX в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Дворец царя Алексея Михайловича | 1652-1685 гг., арх. Шарутин И.М., XIX в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Караульная палатка | XVIII в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Министерства культуры МО от 19.03.2003 г. № 141 |
| Саввинская слобода | Корпус братский | 1667 г., арх. Шарутин И.М., 1886-1887 гг. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Жилой корпус Духовных училищ (Казначейский корпус) | сер. XVII в., арх. Шарутин И.М., XIX в. (Борисов Д.Ф.) | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Министерства культуры МО от 19.03.2003 г. № 141 |
| Саввинская слобода | Корпус малый келейный | 1-я треть XIX в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Приказ Комитета по культуре МО от 19.11.1999 г. № 296 |
| Саввинская слобода | Собор Рождественский | 1405 г., 2-я пол. XVI в., XVII в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Стены и шесть Башен: Красная, Усова, Житная, восточная, северо-западная, северо-восточная | 1650- 1654 гг.,арх. Шарутин И.М. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Трапезная | 1652- 1654 гг., арх. Шарутин И.М., 1806 г. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Трапезная и Святые ворота (остатки) | 1-я четв. XVI в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Царицыны палаты | 1652- 1654 гг., арх. Шарутин И.М. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Церковь Преображения Господня | 1652- 1654 гг., арх. Шарутин И.М., 1693 г. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Церковь Пресвятой Троицы | 1652 г., арх. Шарутин И.М., XIX в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Корпус братский 2 | XVII в. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Колокольня | 1650-е гг. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Красные ворота | 1650-1654 гг. | Памятники архитектуры | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176 |
| Саввинская слобода | Скит Саввино-Сторожевского монастыря | 1862 г., кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Ограда каменная с тремя башнями и воротами | 1862 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Корпус братских келий с церковью Святителя Николая | 1872 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Корпус братских келий | 1862 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Сторожка | 1862 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Церковь преподобного Саввы Сторожевского с колокольней | 1862 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Могила продкомиссара К.И.Макарова (1891-1918 гг.), погибшего во время контрреволюционного мятежа в г. Звенигороде | 1891-1918 гг. | Памятники истории | Региональная | Решение Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. № 49/3 |
| Саввинская слобода | Гостиничный комплекс Саввино-Сторожевского монастыря | XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Здание гостиницы, корп. 14 | нач. XIX в., 1877 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Здание гостиницы, корп. 15 | XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Саввинская слобода | Здание гостиницы с мезонином, корп. №16 | XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2007 г. № 8/51 |
| Санаторий "Поречье" | Усадьба Попова "Поречье". Главный дом (остатки) | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Санаторий "Поречье" | Усадьба Попова "Поречье" охотничий домик | 1910-е | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Санаторий "Поречье" | Усадьба Попова "Поречье" ледник | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Санаторий "Поречье" | Усадьба Попова "Поречье" парк | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Cанаторий "Поречье" | Усадьба Попова "Поречье" прачечная | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Советская ул., 7 | Дом жилой | 1948 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул | Комплекс застройки ул. Соловьевской | кон. XIX- нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 11 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 15 | Дом Гейне | кон. XIX в., 1950-е гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 21 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 23/23 | Дом Зуевых | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 24 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 25 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 26 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 27 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 29 | Дом Ануфриева | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 34 | Дом жилой | 1880 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 36 | Дом жилой | 1902 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 39 | Дом Мусницкого | около 1900 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Соловьевская ул., 9 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Супоневский Посад, к северу от "Городка", в 40 м от ул. Октябрьская | Культурный слой Супоневского посада" | XII-XIII, XIV-XVII вв. | Памятники археологии | Выявленный | Распоряжение МКМО от 13.07.2005 г. № 238-р |
| Торговая площадь. Комарова ул., Ленина, Украинская, Московская, Пролетарская | Комплекс застройки Торговой площади | XIX-нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Комарова ул., 13 | Жилой дом | сер. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Ленина ул., 16/2 | Торговые лавки | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Ленина ул., 18/1 | Магазин | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Ленина ул., 20/14 | Торговая лавка | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Ленина ул., 22/13 | Жилой дом | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Ленина ул., 24/6 | Жилой дом | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Ленина ул., б/н | Пожарная часть | сер. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Московская ул., 12/8 | Торговые ряды | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Московская ул., 7/9 | Жилой дом | 1-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Пролетарская ул., 1 | Жилой дом | сер. XIX –нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Пролетарская ул., 13 | Жилой дом | сер. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Пролетарская ул., 15 | Жилой дом | сер. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Пролетарская ул., 5 | Жилой дом | сер. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Украинская ул., 10 | Жилой дом | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Украинская ул., 2/6 | Жилой дом с лавками | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Украинская ул., 4 | Жилой дом с лавкой | кон.XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Украинская ул., 6 | Жилой дом | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Торговая площадь. Украинская ул., 8 | Общественное здание | кон. XIX- нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул. | Комплекс застройки ул. Кузнечной | 2-я пол. XIX в.- 1920-1930-е гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул., 10 | Дом жилой | кон. XIX - нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.98 г. № 354 |
| Фабричного ул., 14 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул., 16/3 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул., 3 | Дом жилой | 1920 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул., 4 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул., 5 | Дом жилой | 1920-1930 гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул., 7 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фабричного ул., 8 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 10 | Богадельня | сер. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 12 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 1-34 | Комплекс застройки ул. Саввинской | нач. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 14 | Дом М.И.Евменова | 1850-е гг. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 17 | Дом Т.В.Глазова | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 18 | Дом Ежовых | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 19/1 | Дом Н.И.Субботина | 1889 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 23/2 | Дом А.П.Фокиной | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 25 | Дом Стариченковых | 1-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 28 | Дом жилой | нач. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 3 | Дом Глазова -Пузыркина | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 30 | Дом жилой | 1879 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 33 | Дом Р.М. Бухаровой | 1909 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 34 | Дом В.И.Смолина (Городская управа) | 2-я четв. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 37 | Дом В.С. Кузмичева | 1905 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Фрунзе ул., 37-48 | Комплекс застройки Кожевенной улицы | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 39 | Дом Кузмичева | 1911 г. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Фрунзе ул., 4 | Дом Бабакиных | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 41-43 | Усадьба городская | посл. четв. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 41-43 | Усадьба городская. Главный дом | посл. четв. XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Фрунзе ул., 41-43 | Усадьба городская. Флигель | посл. четв.XIX в. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Фрунзе ул., 42 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 44 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 45/1 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Фрунзе ул., 48 | Дом А.В.Коробова | 1908 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул | Комплекс застройки Вознесенской улицы | 2-я пол. XIX-нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 1 | Дом Папчинского | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 13 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 17/11 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 18 | Дом Ивановых | 1901 г. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 2 | Дом жилой | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 20/8 | Дом В.Леонова | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Региональная | Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 |
| Чехова ул., 22/13 | Дом Павловых | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 3 | Дом жилой | нач. XX в. | Памятники архитектуры | Снят с охраны | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 5 | Дом жилой | кон. XIX -нач. XX вв. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 7/11 | Усадьба городская | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Чехова ул., 9 | Дом жилой | 2-я пол. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Шнырева ул | Застройка улицы | кон. XIXв. -1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Шнырева ул., 13 | Дом жилой | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Шнырева ул., 3 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Шнырева ул., 5 | Дом жилой | кон. XIX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |
| Шнырева ул., 8 | Дом жилой | 1-я четв. XX в. | Памятники архитектуры | Выявленный | Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354 |

# 4. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение, 2010 год | Первая очередь 2013 год | Расчётный срок 2020 год | Перспек-тива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 12,9 | 15,1 | 18,3 | 22,6 |
| 1.2 | Возрастная структура | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,3 |
|  | - трудоспособный возраст | % | 58,6 | 58,6 | 58,4 | 58,2 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 27,3 | 27,3 | 27,4 | 27,5 |
| 1.3 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 8,1 | 9,2 | 11,1 | 13,6 |
| 1.4 | Занято в отраслях экономики | тыс. чел. | 6,3 | 7,3 | 10,5 | 13,5 |
| 1.5 | Сальдо трудовой миграции | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | -0,3 | -1,1 |
| 1.6 | Численность сезонного населения | тыс. чел. | 19 | 20 | 23 | 26 |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | 673,5 100 | 845,7 100 | 1088,2 100 | 1363,6 100 |
|  | - много- и среднеэтажный | тыс. кв. м % | 347,8 51,6 | 445,8 52,7 | 531,8 48,9 | 658,8 48,3 |
|  | - переменной этажности | тыс. кв. м % | - - | 50,0 5,9 | 174,0 16,0 | 245,0 18,0 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м % | 53,2 7,9 | 53,2 6,3 | 58,4 5,4 | 73,4 5,4 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м % | 272,5 40,5 | 296,7 35,1 | 324,0 29,7 | 386,4 28,3 |
| 2.2 | Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - | 174 100 | 446 100 | 728 100 |
|  | - много- и среднеэтажный | тыс. кв. м % | - | 98 56,3 | 184 41,2 | 311 42,7 |
|  | - переменной этажности | тыс. кв. м % | - | 50 28,7 | 174 39,0 | 245 33,7 |
|  | - малоэтажный | тыс. кв. м % | - | - - | 27 6,1 | 42 5,8 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м % | - | 26 15,0 | 61 13,7 | 130 17,8 |
| 3. Социально- культурное и коммунально-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 480 | 480 | 620 | 800 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | мест | 2120 | 2120 | 2530 | 3050 |
| 3.3 | Больничные стационары всех типов | коек | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ./см. | 498 | 498 | 498 | 618 |
| 3.5 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 250 | 250 | 360 | 450 |
| 3.6 | Спортзалы | кв. м пл. пола | 2133 | 2133 | 2350 | 2580 |
| 3.7 | Культурно-развлекательные центры | мест | 400 | 580 | 730 | 910 |
| 3.8 | Библиотеки | тыс. томов | 47,8 | 67,9 | 82,4 | 101,7 |
| 3.9 | Предприятия торговли | кв. м торг. пл. | 7320 | 7500 | 7710 | 7950 |
| 3.10 | Предприятия общественного питания | мест | 390 | 576 | 720 | 900 |
| 3.11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 77 | 77 | 90 | 113 |
| 3.12 | Пожарные депо | пож. автомоб. | - | 6 | 7 | 9 |
| 4. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость магистральных улиц общегородского значения | км | 22,4 | 22,4 | 19,8 | 19,8 |
| 4.2 | Протяжённость магистральных улиц районного значения | км | 12,2 | 12,2 | 30,1 | 30,1 |
| 4.3 | Протяжённость улиц в жилой застройке | км | 18,8 | 18,8 | 34,5 | 34,5 |
| 4.4 | Линии движения общественного транспорта (автобус) | км | 31,5 | 31,5 | 44,5 | 44,5 |
| 4.5 | Линии движения общественного транспорта (автобус) | км | - | - | 3,7 | 3,7 |
| 4.5 | Места постоянного хранения индивидуального легкового транспорта | машино-мест | 550 | 1846 | 3100 | 4788 |
| 4.6 | Уровень автомобилизации | легковых автомоби-лей на 1000 жителей | 309 | 315 | 325 | 350 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе воды питьевого качества: | тыс. м3/сут. | 10,0 10,0 | 14,0 12,3 | 16,5 14,5 | 19,6 17,3 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 7,7 | 8,6 | 10,6 | 13,3 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
|  | - на восстановление пожарного запаса | тыс. м3/сут. | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | - технический полив воды | тыс. м3/сут. | - | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | 10,9 | 13,1 | 15,8 |
|  | - хозяйственно-бытовые | тыс. м3/сут. | - | 8,6 | 10,7 | 13,3 |
|  | - производственные | тыс. м3/сут. | - | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Расчётная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП | МВт | 40,0 | 46,3 | 57,5 | 74,2 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Теплопотребление - всего, | Гкал/час | 167,0 | 208,0 | 226,0 | 256,0 |
|  | в том числе от централизованных систем | Гкал/час | 122,0 | 141,0 | 172,0 | 209,0 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа – всего, в том числе: | м3/час | - | 2895 | 13860 | 20820 |
|  | - населением и на коммунально-бытовые нужды | м3/час | - | 2065 | 5010 | 7820 |
|  | - ГТУ - ТЭЦ | м3/час | - | - | 6100 | 6100 |
|  | - учреждения отдыха | м3/час | - | 90 | 140 | 180 |
|  | - промпредприятия | м3/час | - | 40 | 50 | 70 |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Емкость телефонной сети | тыс. номеров | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 |
| 5.7 | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Расчётный объём дождевого стока, поступающий на очистные сооружения | тыс. м3 | - | 3,4 | 8,5 | 18,4 |

 В соответствии cо «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, на территории Московской области рассматриваются 18 реорганизуемых устойчивых систем расселения, которые формируются по доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации с целью реализации перспективных пространственных преобразований в Московской области.

 Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в Положениях о территориальном планировании, отображаются на картах (схемах) для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего Генерального плана городского округа Звенигород

 По данным Министерства культуры Московской области

Параметры социального и экономического развития являются прогнозными оценками и приводятся в Генеральном плане в информационно-справочных целях