УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства

Московской области

от ___________ №______

- Проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Дмитровского шоссе: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе

- до границ города Москвы

- Федеральная автомобильная дорога А-104 Москва-Дмитров-Дубна проходит по территории Московской области и на территории города Москвы продолжается магистральной улицей общегородского значения I класса Дмитровское шоссе.

- Реконструкция магистральной улицы общегородского значения I класса Дмитровское шоссе города Москвы планируется в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2012-2014 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16.02.2013 № 56-ПП и проектом планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – участка Дмитровского шоссе от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе до границ города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 09.04.2013 № 224-ПП (далее - проект планировки территории).

- Часть планируемой двухуровневой развязки на стыке магистральной улицы общегородского значения I класса Дмитровское шоссе города Москвы и федеральной автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» размещается на территории Московской области.

- В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения транспортной развязки и объектов, связанных с её эксплуатацией разработан проект планировки территории. Проект планировки территории подготовлен на основании распоряжения Главного управления и архитектуры и градостроительства Московской области «О подготовке проекта планировки территории для строительства участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Дмитровского шоссе: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе до границ города Москвы» от 31.10.2013 №95, а также с учетом проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, одобренного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 №  548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» и постановлением Правительства Москвы от 09.04.2013 № 224-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – участка Дмитровского шоссе от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе до границ города Москвы».

Проект планировки территории разработан ГУП «НИиПИ Генплана Москвы».

Проект планировки территории подготовлен с использованием материалов специализированных научно-исследовательских и проектных организаций, результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проект планировки территории выполнен в составе проекта планировки и проекта межевания территории.

Основная часть проекта планировки содержит:

1. Положения о реконструкции участка Дмитровского шоссе от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, в части территории Московской области, в которых приводятся:

сведения о размещении объекта;

функционально-планировочная организация территории;

характеристики развития транспортной инфраструктуры;

характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры;

мероприятия по охране окружающей среды;

ведомость координат точек перелома красных линий.

2. Чертёж планировки территории, на котором отображаются:

красные линии;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

3. Проект межевания территории, который содержит:

чертёж межевания территории;

ведомость формируемых земельных участков для строительства;

каталог координат поворотных точек границ формируемых земельных участков для строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки содержат:

1. Пояснительную записку.

2. Графические материалы:

схему расположения элемента планировочной структуры;

схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план);

схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;

схему границ зон с особыми условиями использования территории;

существующие и планируемые поперечные профили автомобильных дорог;

схему размещения инженерных сетей и сооружений;

разбивочный чертёж-акт установления (корректировки) красных линий.

Сведения о размещении объекта

Участок Дмитровского шоссе от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе до границ города Москвы расположен в городском округе Долгопрудный и городском поселении Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области.

На территории расположены объекты инженерной инфраструктуры:

водопроводные сети диаметром 1000 мм

дождевая канализация диаметром 900 мм

охранная зона первого пояса санитарной охраны 40 м

Функционально планировочная организация

Проектом планировки территории предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки на стыке магистральной улицы общегородского значения I класса Дмитровское шоссе города Москвы и федеральной автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна», бокового проезда Дмитровского шоссе, кругового пересечения и примыкания к существующей улично-дорожной сети – подъездной дороги в поселок Поведники городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области.

Движение автомобильного транспорта по основному ходу осуществляется по путепроводу с организацией круговой развязки в подъэстакадном пространстве. Строительство двухуровневой транспортной развязки обеспечивает безсветофорное движение по Дмитровскому шоссе.

Характеристики развития транспортной инфраструктуры

На территории Московской области размещаются два участка реконструкции Дмитровского шоссе протяженностью 0,15 км и 0,27 км. Предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки протяженностью 0,8 км, бокового проезда Дмитровского шоссе протяженностью 0,8 км, кольцевого пересечения 0,21 км

Для организации безопасного движения пешеходов предусмотрено строительство  системы тротуаров протяженностью 1,2 км и организацией наземных переходов на боковых проездах и в подъэстакадном пространстве.

Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры

Для функционирования планируемой автомобильной дороги проектом планировки запланирована реконструкция существующих трубопроводов ливневой канализации под проезжей частью Дмитровского шоссе, а также развитие новой водосточной сети вдоль проектируемой проезжей части.

Для передачи поверхностного стока на проектируемое очистное сооружение «п. Северный, ручей Долгий» потребуется устройство насосной станции подкачки стока.

Мероприятия по охране окружающей среды

С целью минимизации негативного воздействия планируемой реконструкции Дмитровского шоссе на окружающую среду и обеспечение более высокого уровня комфортности проживания населения, на прилегающих к автомобильной дороге территориях, необходимо проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды.

Для предотвращения дополнительного обводнения территории и защиты грунтов и грунтовых вод от загрязнения предусматривается отвод поверхностного стока с автотранспортной магистрали закрытой системой ливнестоков.

Сброс поверхностного стока с дорожного полотна непосредственно в водные объекты не допускается. Очистка поверхностного стока с водосборного бассейна ручья Долгий предусматривается на проектируемое очистное сооружение «поселок Северный» с технологией глубокой очистки.

Разработанные в проекте мероприятия исключат сброс загрязненного поверхностного стока с дорожного полотна и позволят предотвратить негативное влияние строительства на качество воды в водосточной сети и состояние водных объектов. С учетом реализации предлагаемых защитных мероприятий строительство и эксплуатация проектируемого автотранспортного объекта не внесут негативных изменений в состояние геологической среды рассматриваемой территории и не приведут к развитию неблагоприятных инженерно-геологических процессов.

Ведомость координат точек перелома красных линий

| Точка №1 | Х = 2385.77 Y = 31914.78 Элемент - прямая линия | Точка №21 | X = 2653.58 Y = 31059.07 Элемент - прямая линия |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка №2 | Х = 2408.98 Y = 31837.32 Элемент - арка Центр Х= 4423.47 Y= 32441.01 Радиус-2103.00 | Точка №22 | Х = 2721.14 Y = 31083.83 Элемент - прямая линия |
| Точка №3 | Х = 2449.73 Y = 31715.08 Элемент - прямая линия | Точка №23 | Х = 2736.10 Y = 31040.91 Элемент - прямая линия |
| Точка №4 | Х = 2550.41 Y = 31441.34 Элемент - арка Центр Х = 2531.86 Y = 31435.15 Радиус - 19.56 | Точка №24 | Х = 2711.93 Y = 31032.08 Элемент - прямая линия |
| Точка №5 | Х = 2541.75 Y = 31418.28 Элемент - прямая линия | Точка №25 | Х= 2714.00 Y= 31026.16 Элемент - прямая линия |
| Точка №6 | Х = 2503.02 Y = 31398.51 Элемент - прямая линия | Точка №26 | Х= 2665.32 Y= 31010.34 Элемент - прямая линия |
| Точка №7 | Х = 2478.49 Y = 31388.00 Элемент - прямая линия | Точка №27 | Х = 2646.17 Y = 30985.03 Элемент - прямая линия |
| Точка №8 | Х = 2451.13 Y = 31755.02 Элемент - прямая линия | Точка №28 | Х= 2628.1 Y= 30958.87 Элемент - прямая линия |
| Точка №9 | Х = 2620.82 Y = 31293.43 Элемент - арка Центр Х= 194.79 Y = 30257.88 Радиус - 3000.00 | Точка №29 | X = 2619.65 Y= 30946.66 Элемент - прямая линия |
| Точка №10 | Х = 2663.58 Y = 31168.77 Элемент – прямая линия | Точка №30 | X = 2596.61 Y = 30914.01 Элемент - прямая линия |
| Точка №11 | Х = 2482.36 Y = 31378.96 Элемент – прямая линия | Точка №31 | X = 2586.32 Y =30899.43 Элемент - прямая линия |
| Точка №12 | Х = 2506.87 Y = 31387.78 Элемент – прямая линия | Точка №32 | X = 2558.49 Y= 30859.36 Элемент - прямая линия |
| Точка №13 | Х = 2532.14 Y = 31394.06 Элемент - арка Центр Х= 2541.19 Y = 31357.52 Радиус - 37.65 | Точка №33 | Х = 2599.58 Y = 30851.01 Элемент - прямая линия |
| Точка№14 | Х = 2575.77 Y = 31372.38 Элемент - прямая линия | Точка №34 | Х = 2623.65 Y = 30844.52 Элемент - прямая линия |
| Точка №15 | Х = 2588.14 Y = 31338.75 Элемент - прямая линия | Точка №35 | Х = 2665.11 Y = 30833.27 Элемент - прямая линия |
| Точка №16 | Х = 2668.68 Y = 31109.51 Элемент - арка Центр Х = 4655.31 Y= 31807.43 Радиус-2105.66 | Точка №36 | Х = 2682.21 Y = 30850.59 Элемент - прямая линия |
| Точка №17 | Х = 2697.77 Y = 31031.64 Элемент - прямая линия | Точка №37 | Х = 2716.06 Y = 30850.43 Элемент - прямая линия |
| Точка №18 | Х = 2613.02 Y = 31021.65 Элемент - прямая линия | Точка №38 | Х = 2696.57 Y = 30829.09 Элемент - прямая линия |
| Точка №19 | X = 2625.44 Y = 31041.12 Элемент- прямая линия | Точка №39 | X = 2712.72 Y = 30829.27 Элемент - прямая линия |
| Точка №20 | Х = 2656.02 Y = 31052.56 Элемент - прямая линия | Точка №40 | Х = 2763.55 Y = 30829.83 Элемент - прямая линия |

- Проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Дмитровского шоссе: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе

до границ города Москвы

Чертеж планировки территории

Проект межевания территории

В проекте межевания территории под размещение линейного объекта капитального строительства определены границы формируемых земельных участков для размещения линейных объектов капитального строительства, в том числе: автомобильных дорог, элементов их обустройства (технические средства организации движения, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и т.д.), а также инженерных коммуникаций.

Формируемые земельные участки и номера поворотных точек их границ отображены на графическом материале «Чертеж межевания территории». Сведения о площадях, а так же номера поворотных точек границ формируемых земельных участков приведены в ведомости формируемых земельных участков. Координаты поворотных точек границ формируемых земельных участков приведены в ведомости координат.

Ведомость формируемых земельных участков

| Номер формируемого земельного участка | Назначение формируемого земельного участка | Площадь формируемого земельного участка, кв.м. | Поворотные точки границ формируемых земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельско-хозяйственного назначения (ведение личного хозяйства) | 751 | 1-23 |
| 2 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 1307 | 1-12 |
| 3 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 1234 | 1-18 |
| 4 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 1100 | 1-13 |
| 5 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 1089 | 1-10 |
| 6 | ООО"Яхт Сервис" (для торгово-закупочной и произв. деятельности) | 1392 | 1-10 |
| 7 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 998 | 1-11 |
| 8 | OOO "Техносервис+" (для торгово-закупочной и произв. деятельности) | 854 | 1-8 |
| 9 | OOO "Техносервис+" (для торгово-закупочной и произв. деятельности) | 2169 | 1-15 |
| 10 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 448 | 1-7 |
| 11 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 447 | 1-9 |
| 12 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 574 | 1-10 |
| 13 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 141 | 1-8 |
| 14 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 682 | 1-19 |
| 15 | земли населенных пунктов (для обслуживания жилого дома) | 94 | 1-8 |
| 16 | земли населенных пунктов (ведение личного хозяйства) | 329 | 1-17 |
| 17 | для торгово-закупочной и произв. деятельности | 3853 | 1-22 |
| 18 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 97 | 1-6 |
| 19 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 83 | 1-7 |
| 20 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 36 | 1-4 |
| 21 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 106 | 1-4 |
| 22 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 123 | 1-5 |
| 23 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 113 | 1-4 |
| 24 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 55 | 1-6 |
| 25 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 450 | 1-10 |
| 26 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 1392 | 1-15 |
| 27 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 62 | 1-4 |
| 28 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 63 | 1-5 |
| 29 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 129 | 1-5 |
| 30 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 34 | 1-4 |
| 31 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 47 | 1-4 |
| 32 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 68 | 1-5 |
| 33 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 67 | 1-7 |
| 34 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 234 | 1-9 |
| 35 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 447 | 1-6 |
| 36 | часть участка существующей УДС | 876 | 1-13 |
| 37 | часть участка существующей УДС | 1823 | 1-23 |
| 38 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 16930 | 1-33 |
| 39 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 1086 | 1-30 |
| 40 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 23157 | 1-37 |
| 41 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 1504 | 1-34 |
| 42 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 644 | 1-5 |
| 43 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 2168 | 1-28 |
| 44 | под размещение линейного объекта капитального строительства регионального значения | 218 | 1-7 |
| Итого |  | 69474 |  |

Ведомость координат поворотных точек границ формируемых земельных участков (система координат МСК 50)

| Номера участков | Номер поворотной точки | Координаты, м |  |  | Номера участков | Номер поворотной точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  |  |  | x | y |
| 1 | 1 | 491011.1202 | 2190969.1893 |  | 26 | 1 | 490361.6599 | 2191186.9957 |
|  | 2 | 491008.5562 | 2190961.7118 |  |  | 2 | 490360.7381 | 2191184.3022 |
|  | 3 | 491006.7085 | 2190962.2356 |  |  | 3 | 490359.1054 | 2191179.5483 |
|  | 4 | 491005.2524 | 2190962.645 |  |  | 4 | 490397.3735 | 2191166.7106 |
|  | 5 | 491003.2842 | 2190963.2071 |  |  | 5 | 490432.9791 | 2191154.7152 |
|  | 6 | 491001.1953 | 2190963.8074 |  |  | 6 | 490451.5245 | 2191148.1979 |
|  | 7 | 490996.8572 | 2190965.0359 |  |  | 7 | 490458.2189 | 2191145.8428 |
|  | 8 | 490990.6185 | 2190947.3047 |  |  | 8 | 490458.3496 | 2191145.7946 |
|  | 9 | 490986.2913 | 2190931.5909 |  |  | 9 | 490458.4862 | 2191146.0366 |
|  | 10 | 490982.021 | 2190916.0979 |  |  | 10 | 490484.6703 | 2191138.2778 |
|  | 11 | 490990.2328 | 2190913.9444 |  |  | 11 | 490488.3964 | 2191137.1806 |
|  | 12 | 490995.0516 | 2190912.6727 |  |  | 12 | 490500.9611 | 2191133.4588 |
|  | 13 | 491000.0108 | 2190911.3731 |  |  | 13 | 490496.5535 | 2191144.4977 |
|  | 14 | 491000.9744 | 2190911.1267 |  |  | 14 | 490469.0056 | 2191153.9173 |
|  | 15 | 491005.169 | 2190924.2083 |  |  | 15 | 490458.8448 | 2191157.3933 |
|  | 16 | 490995.4815 | 2190927.451 |  | 27 | 1 | 490359.1054 | 2191179.5483 |
|  | 17 | 491007.2654 | 2190958.9431 |  |  | 2 | 490360.7381 | 2191184.3022 |
|  | 18 | 491011.918 | 2190957.399 |  |  | 3 | 490348.0031 | 2191188.0417 |
|  | 19 | 491012.2497 | 2190957.2837 |  |  | 4 | 490346.6844 | 2191183.7123 |
|  | 20 | 491013.0098 | 2190959.3948 |  | 28 | 1 | 490346.6944 | 2191183.7125 |
|  | 21 | 491014.5205 | 2190963.5769 |  |  | 2 | 490348.0031 | 2191188.0417 |
|  | 22 | 491015.3382 | 2190965.8588 |  |  | 3 | 490333.7221 | 2191192.1892 |
|  | 23 | 491016.002 | 2190967.7085 |  |  | 4 | 490332.4946 | 2191188.4812 |
| 2 | 1 | 490996.8572 | 2190965.0359 |  |  | 5 | 490341.71 | 2191185.3818 |
|  | 2 | 490962.0014 | 2190974.9417 |  | 29 | 1 | 490332.4946 | 2191188.4812 |
|  | 3 | 490960.1403 | 2190967.9642 |  |  | 2 | 490333.7221 | 2191192.1892 |
|  | 4 | 490959.2764 | 2190968.232 |  |  | 3 | 490315.4384 | 2191198.5902 |
|  | 5 | 490958.3408 | 2190965.0982 |  |  | 4 | 490303.9295 | 2191202.6171 |
|  | 6 | 490955.6482 | 2190956.1087 |  |  | 5 | 490302.7586 | 2191198.4499 |
|  | 7 | 490952.8317 | 2190946.6973 |  | 30 | 1 | 490297.2509 | 2191205.2625 |
|  | 8 | 490950.5825 | 2190939.5843 |  |  | 2 | 490295.7743 | 2191200.7909 |
|  | 9 | 490956.9837 | 2190938.1551 |  |  | 3 | 490302.7586 | 2191198.4499 |
|  | 10 | 490976.4686 | 2190933.7915 |  |  | 4 | 490304.0338 | 2191203.0187 |
|  | 11 | 490986.2913 | 2190931.5909 |  | 31 | 1 | 490297.2509 | 2191205.2625 |
|  | 12 | 490990.6185 | 2190947.3047 |  |  | 2 | 490286.9459 | 2191208.3264 |
| 3 | 1 | 491024.1706 | 2191007.2704 |  |  | 3 | 490286.0062 | 2191204.0725 |
|  | 2 | 491021.568 | 2190999.6923 |  |  | 4 | 490295.7743 | 2191200.7909 |
|  | 3 | 491022.5633 | 2190999.3264 |  | 32 | 1 | 490286.9459 | 2191208.3264 |
|  | 4 | 491029.3408 | 2190996.7624 |  |  | 2 | 490275.3952 | 2191211.7727 |
|  | 5 | 491039.4351 | 2190993.0454 |  |  | 3 | 490273.3143 | 2191216.0337 |
|  | 6 | 491039.5966 | 2190992.9377 |  |  | 4 | 490271.3744 | 2191208.9751 |
|  | 7 | 491041.7396 | 2190999.079 |  |  | 5 | 490286.0062 | 2191204.0725 |
|  | 8 | 491048.7166 | 2191019.0511 |  | 33 | 1 | 490273.3143 | 2191216.0337 |
|  | 9 | 491054.7906 | 2191037.8202 |  |  | 2 | 490264.4701 | 2191219.0584 |
|  | 10 | 491057.099 | 2191044.984 |  |  | 3 | 490264.0004 | 2191216.9214 |
|  | 11 | 491038.2063 | 2191049.9061 |  |  | 4 | 490263.1359 | 2191213.0086 |
|  | 12 | 491035.3538 | 2191050.7557 |  |  | 5 | 490262.8726 | 2191211.8347 |
|  | 13 | 491028.2256 | 2191032.9817 |  |  | 6 | 490271.3744 | 2191208.9751 |
|  | 14 | 491025.4146 | 2191025.9908 |  |  | 7 | 490272.3962 | 2191213.0803 |
|  | 15 | 491023.1652 | 2191018.8878 |  | 34 | 1 | 490262.8726 | 2191211.8347 |
|  | 16 | 491021.9305 | 2191014.9896 |  |  | 2 | 490263.1359 | 2191213.0086 |
|  | 17 | 491020.4639 | 2191010.5182 |  |  | 3 | 490264.4701 | 2191219.0584 |
|  | 18 | 491019.9347 | 2191009.0504 |  |  | 4 | 490252.456 | 2191222.038 |
| 4 | 1 | 490996.9942 | 2191018.6956 |  |  | 5 | 490250.4887 | 2191222.5301 |
|  | 2 | 490997.6647 | 2191020.7754 |  |  | 6 | 490247.3939 | 2191222.8362 |
|  | 3 | 491008.1463 | 2191053.1191 |  |  | 7 | 490224.9411 | 2191229.1378 |
|  | 4 | 491026.1565 | 2191101.8122 |  |  | 8 | 490223.1174 | 2191225.1613 |
|  | 5 | 491016.473 | 2191104.7749 |  |  | 9 | 490242.8342 | 2191218.5507 |
|  | 6 | 491015.3109 | 2191102.098 |  | 35 | 1 | 489975.4845 | 2191317.8136 |
|  | 7 | 491007.1411 | 2191104.8122 |  |  | 2 | 489917.8848 | 2191339.0177 |
|  | 8 | 490996.3244 | 2191048.2103 |  |  | 3 | 489915.5579 | 2191330.3334 |
|  | 9 | 490995.9428 | 2191046.2146 |  |  | 4 | 489957.4756 | 2191317.5575 |
|  | 10 | 490994.6766 | 2191042.416 |  |  | 5 | 489965.2502 | 2191315.1977 |
|  | 11 | 490995.1588 | 2191042.2629 |  |  | 6 | 489975.2477 | 2191311.9594 |
|  | 12 | 490992.1456 | 2191034.0188 |  | 36 | 1 | 491015.9986 | 2190983.4208 |
|  | 13 | 490987.657 | 2191022.6234 |  |  | 2 | 491006.6232 | 2190986.5179 |
| 5 | 1 | 491007.1411 | 2191104.8122 |  |  | 3 | 491004.2216 | 2190987.3039 |
|  | 2 | 490997.865 | 2191107.9608 |  |  | 4 | 490997.7704 | 2190989.4324 |
|  | 3 | 490981.2773 | 2191059.1079 |  |  | 5 | 490988.6966 | 2190992.4238 |
|  | 4 | 490986.2025 | 2191057.3877 |  |  | 6 | 490987.3099 | 2190992.8842 |
|  | 5 | 490976.7704 | 2191027.1992 |  |  | 7 | 490968.6798 | 2190999.0301 |
|  | 6 | 490987.657 | 2191022.6234 |  |  | 8 | 490959.4954 | 2191002.06 |
|  | 7 | 490992.1456 | 2191034.0188 |  |  | 9 | 490956.8184 | 2190991.2704 |
|  | 8 | 490995.1588 | 2191042.2629 |  |  | 10 | 490964.6189 | 2190984.2803 |
|  | 9 | 490994.6766 | 2191042.416 |  |  | 11 | 490999.8281 | 2190972.7393 |
|  | 10 | 490995.9428 | 2191046.2146 |  |  | 12 | 491011.1491 | 2190969.2698 |
| 6 | 1 | 490972.776 | 2191028.8727 |  |  | 13 | 491013.3288 | 2190975.6417 |
|  | 2 | 490980.8861 | 2191054.9717 |  | 37 | 1 | 490970.7854 | 2191016.9427 |
|  | 3 | 490976.0725 | 2191056.5835 |  |  | 2 | 490969.569 | 2191017.3754 |
|  | 4 | 490993.3944 | 2191107.2571 |  |  | 3 | 490961.8485 | 2191020.146 |
|  | 5 | 490954.8083 | 2191122.0606 |  |  | 4 | 490938.1141 | 2191028.6598 |
|  | 6 | 490947.2108 | 2191106.3403 |  |  | 5 | 490924.7439 | 2191033.4603 |
|  | 7 | 490980.8056 | 2191092.9761 |  |  | 6 | 490923.259 | 2191026.7583 |
|  | 8 | 490973.8839 | 2191074.745 |  |  | 7 | 490921.6121 | 2191014.5631 |
|  | 9 | 490963.0969 | 2191046.2975 |  |  | 8 | 490959.4954 | 2191002.06 |
|  | 10 | 490962.4729 | 2191033.2068 |  |  | 9 | 490987.3099 | 2190992.8842 |
| 7 | 1 | 490811.4001 | 2191031.8784 |  |  | 10 | 490997.7704 | 2190989.4324 |
|  | 2 | 490809.6234 | 2191026.7024 |  |  | 11 | 491006.6232 | 2190986.5179 |
|  | 3 | 490823.3989 | 2191020.1273 |  |  | 12 | 491015.9986 | 2190983.4208 |
|  | 4 | 490871.0143 | 2191003.352 |  |  | 13 | 491021.568 | 2190999.6923 |
|  | 5 | 490875.5622 | 2191002.1365 |  |  | 14 | 491017.2042 | 2191001.3205 |
|  | 6 | 490904.425 | 2190994.4958 |  |  | 15 | 491005.5919 | 2191005.586 |
|  | 7 | 490904.4953 | 2190994.4768 |  |  | 16 | 490999.8611 | 2191007.6948 |
|  | 8 | 490904.0735 | 2190992.4905 |  |  | 17 | 490994.7256 | 2191009.432 |
|  | 9 | 490905.4998 | 2190994.171 |  |  | 18 | 490993.9474 | 2191009.3009 |
|  | 10 | 490933.8209 | 2190986.6427 |  |  | 19 | 490983.8345 | 2191012.9176 |
|  | 11 | 490929.8109 | 2190994.3368 |  |  | 20 | 490973.4705 | 2191016.6108 |
| 8 | 1 | 490458.3496 | 2191145.7946 |  |  | 21 | 490973.2895 | 2191016.6782 |
|  | 2 | 490443.7661 | 2191120.5737 |  |  | 22 | 490972.129 | 2191016.7017 |
|  | 3 | 490486.2472 | 2191109.6761 |  |  | 23 | 490971.3286 | 2191016.7203 |
|  | 4 | 490486.4393 | 2191111.6392 |  | 38 | 1 | 490959.4954 | 2191002.06 |
|  | 5 | 490484.4735 | 2191121.8727 |  |  | 2 | 490921.6121 | 2191014.5631 |
|  | 6 | 490479.7515 | 2191131.1069 |  |  | 3 | 490923.259 | 2191026.7583 |
|  | 7 | 490472.4817 | 2191138.7546 |  |  | 4 | 490866.1938 | 2191049.05 |
|  | 8 | 490463.5158 | 2191144.0078 |  |  | 5 | 490818.4718 | 2191067.6941 |
| 9 | 1 | 490484.8899 | 2191098.9253 |  |  | 6 | 490805.5997 | 2191071.9317 |
|  | 2 | 490485.427 | 2191101.2433 |  |  | 7 | 490693.0768 | 2191108.977 |
|  | 3 | 490486.2472 | 2191109.6761 |  |  | 8 | 490675.4115 | 2191114.7966 |
|  | 4 | 490443.7661 | 2191120.5737 |  |  | 9 | 490667.5303 | 2191117.615 |
|  | 5 | 490458.3496 | 2191145.7946 |  |  | 10 | 490641.9569 | 2191126.7426 |
|  | 6 | 490429.652 | 2191155.888 |  |  | 11 | 490634.6085 | 2191129.3685 |
|  | 7 | 490359.1054 | 2191179.5483 |  |  | 12 | 490610.1206 | 2191138.1116 |
|  | 8 | 490355.1869 | 2191168.151 |  |  | 13 | 490597.5751 | 2191142.5938 |
|  | 9 | 490356.4935 | 2191167.6995 |  |  | 14 | 490579.2997 | 2191149.1149 |
|  | 10 | 490368.3172 | 2191164.0471 |  |  | 15 | 490574.957 | 2191150.6734 |
|  | 11 | 490430.7300 | 2191144.7818 |  |  | 16 | 490571.117 | 2191152.039 |
|  | 12 | 490427.4428 | 2191137.524 |  |  | 17 | 490538.9292 | 2191163.513 |
|  | 13 | 490433.1507 | 2191135.6149 |  |  | 18 | 490528.0033 | 2191167.3381 |
|  | 14 | 490423.5689 | 2191114.5456 |  |  | 19 | 490527.878 | 2191167.0063 |
|  | 15 | 490456.2119 | 2191106.2286 |  |  | 20 | 490513.2578 | 2191128.1929 |
| 10 | 1 | 490359.1054 | 2191179.5483 |  |  | 21 | 490521.5157 | 2191129.8305 |
|  | 2 | 490346.6844 | 2191183.7123 |  |  | 22 | 490578.9565 | 2191120.5059 |
|  | 3 | 490339.9186 | 2191161.5529 |  |  | 23 | 490573.864 | 2191105.1613 |
|  | 4 | 490353.2229 | 2191157.1615 |  |  | 24 | 490767.7012 | 2191036.9878 |
|  | 5 | 490364.6993 | 2191153.3141 |  |  | 25 | 490807.9282 | 2191022.8377 |
|  | 6 | 490368.3172 | 2191164.0471 |  |  | 26 | 490808.0689 | 2191022.7897 |
|  | 7 | 490355.1872 | 2191168.131 |  |  | 27 | 490808.1456 | 2191023.0209 |
| 11 | 1 | 490339.9186 | 2191161.5529 |  |  | 28 | 490811.2385 | 2191031.9861 |
|  | 2 | 490346.6844 | 2191183.7123 |  |  | 29 | 490843.4183 | 2191021.7822 |
|  | 3 | 490332.4946 | 2191188.4812 |  |  | 30 | 490893.471 | 2191005.9217 |
|  | 4 | 490331.6413 | 2191185.8887 |  |  | 31 | 490906.8733 | 2191001.6717 |
|  | 5 | 490330.0786 | 2191181.1458 |  |  | 32 | 490910.6666 | 2191007.1064 |
|  | 6 | 490324.4761 | 2191182.6664 |  |  | 33 | 490956.8184 | 2190991.2704 |
|  | 7 | 490320.1605 | 2191166.8428 |  | 39 | 1 | 490906.8733 | 2191001.6717 |
|  | 8 | 490327.9726 | 2191164.6635 |  |  | 2 | 490906.8542 | 2191001.6114 |
|  | 9 | 490333.3291 | 2191163.5595 |  |  | 3 | 490929.8109 | 2190994.3368 |
| 12 | 1 | 490332.3238 | 2191188.5388 |  |  | 4 | 490933.8209 | 2190986.6427 |
|  | 2 | 490302.7486 | 2191198.4497 |  |  | 5 | 490905.4998 | 2190994.171 |
|  | 3 | 490302.1869 | 2191196.4515 |  |  | 6 | 490904.0735 | 2190992.4905 |
|  | 4 | 490299.1705 | 2191185.617 |  |  | 7 | 490904.4953 | 2190994.4768 |
|  | 5 | 490306.7844 | 2191183.3149 |  |  | 8 | 490904.425 | 2190994.4958 |
|  | 6 | 490303.9857 | 2191173.3437 |  |  | 9 | 490875.5622 | 2191002.1365 |
|  | 7 | 490309.0217 | 2191170.1649 |  |  | 10 | 490871.0143 | 2191003.352 |
|  | 8 | 490320.1605 | 2191166.8428 |  |  | 11 | 490823.3989 | 2191020.1273 |
|  | 9 | 490324.4761 | 2191182.6664 |  |  | 12 | 490809.6234 | 2191026.7024 |
|  | 10 | 490330.0786 | 2191181.1458 |  |  | 13 | 490809.4423 | 2191026.7798 |
| 13 | 1 | 490295.7743 | 2191200.7909 |  |  | 14 | 490808.0689 | 2191022.7897 |
|  | 2 | 490286.0062 | 2191204.0725 |  |  | 15 | 490845.1641 | 2191010.1354 |
|  | 3 | 490285.3768 | 2191201.2131 |  |  | 16 | 490886.9798 | 2190996.7981 |
|  | 4 | 490283.5181 | 2191193.3656 |  |  | 17 | 490907.2776 | 2190990.8258 |
|  | 5 | 490283.4932 | 2191192.3051 |  |  | 18 | 490930.7606 | 2190983.8188 |
|  | 6 | 490282.7511 | 2191189.6341 |  |  | 19 | 490961.9919 | 2190974.9016 |
|  | 7 | 490282.5595 | 2191189.0413 |  |  | 20 | 490963.5015 | 2190980.5739 |
|  | 8 | 490291.3544 | 2191187.3761 |  |  | 21 | 490967.3797 | 2190979.3288 |
| 14 | 1 | 490295.7743 | 2191200.7909 |  |  | 22 | 490992.7387 | 2190971.2183 |
|  | 2 | 490291.3544 | 2191187.3761 |  |  | 23 | 490998.4051 | 2190969.4186 |
|  | 3 | 490282.5595 | 2191189.0413 |  |  | 24 | 490999.5587 | 2190972.6954 |
|  | 4 | 490282.7511 | 2191189.6341 |  |  | 25 | 491011.1202 | 2190969.1893 |
|  | 5 | 490283.4932 | 2191192.3051 |  |  | 26 | 491011.1491 | 2190969.2698 |
|  | 6 | 490283.5181 | 2191193.3656 |  |  | 27 | 490999.8281 | 2190972.7393 |
|  | 7 | 490285.3768 | 2191201.2131 |  |  | 28 | 490964.6189 | 2190984.2803 |
|  | 8 | 490286.0062 | 2191204.0725 |  |  | 29 | 490956.8184 | 2190991.2704 |
|  | 9 | 490271.3744 | 2191208.9751 |  |  | 30 | 490910.6666 | 2191007.1064 |
|  | 10 | 490270.693 | 2191206.2551 |  | 40 | 1 | 490528.0033 | 2191167.3381 |
|  | 11 | 490268.6582 | 2191198.135 |  |  | 2 | 490528.0994 | 2191167.6095 |
|  | 12 | 490265.9052 | 2191187.0642 |  |  | 3 | 490021.4504 | 2191336.1498 |
|  | 13 | 490274.7405 | 2191183.9694 |  |  | 4 | 489962.8722 | 2191355.8297 |
|  | 14 | 490302.462 | 2191174.2922 |  |  | 5 | 489959.0448 | 2191357.0155 |
|  | 15 | 490303.9857 | 2191173.3437 |  |  | 6 | 489922.1692 | 2191371.1032 |
|  | 16 | 490306.7844 | 2191183.3149 |  |  | 7 | 489914.3933 | 2191330.6469 |
|  | 17 | 490299.1705 | 2191185.617 |  |  | 8 | 489915.5579 | 2191330.3334 |
|  | 18 | 490302.1869 | 2191196.4515 |  |  | 9 | 489917.8848 | 2191339.0177 |
|  | 19 | 490302.7486 | 2191198.4497 |  |  | 10 | 489975.4845 | 2191317.8136 |
| 15 | 1 | 490271.3744 | 2191208.9751 |  |  | 11 | 489975.2553 | 2191312.1296 |
|  | 2 | 490262.8526 | 2191211.8344 |  |  | 12 | 490023.5037 | 2191296.5533 |
|  | 3 | 490261.9888 | 2191207.8715 |  |  | 13 | 490058.3895 | 2191284.5376 |
|  | 4 | 490261.6471 | 2191207.9867 |  |  | 14 | 490110.5326 | 2191265.1562 |
|  | 5 | 490260.3239 | 2191203.2772 |  |  | 15 | 490139.6732 | 2191254.149 |
|  | 6 | 490263.7987 | 2191202.2665 |  |  | 16 | 490171.1691 | 2191242.8052 |
|  | 7 | 490263.1028 | 2191199.8662 |  |  | 17 | 490211.7114 | 2191228.9797 |
|  | 8 | 490268.6582 | 2191198.135 |  |  | 18 | 490223.1174 | 2191225.1613 |
| 16 | 1 | 490262.8526 | 2191211.8344 |  |  | 19 | 490224.9411 | 2191229.1378 |
|  | 2 | 490234.2018 | 2191221.4484 |  |  | 20 | 490247.3939 | 2191222.8362 |
|  | 3 | 490223.1174 | 2191225.1613 |  |  | 21 | 490250.4887 | 2191222.5301 |
|  | 4 | 490221.5358 | 2191221.7383 |  |  | 22 | 490264.4701 | 2191219.0584 |
|  | 5 | 490227.3728 | 2191219.9011 |  |  | 23 | 490273.3143 | 2191216.0337 |
|  | 6 | 490236.5352 | 2191217.0109 |  |  | 24 | 490275.3952 | 2191211.7727 |
|  | 7 | 490236.3746 | 2191214.2382 |  |  | 25 | 490286.9459 | 2191208.3264 |
|  | 8 | 490244.8606 | 2191211.7885 |  |  | 26 | 490297.2509 | 2191205.2625 |
|  | 9 | 490242.8525 | 2191205.3091 |  |  | 27 | 490304.0338 | 2191203.0187 |
|  | 10 | 490251.7802 | 2191202.7456 |  |  | 28 | 490303.9295 | 2191202.6171 |
|  | 11 | 490257.6679 | 2191201.5592 |  |  | 29 | 490315.4384 | 2191198.5902 |
|  | 12 | 490257.5447 | 2191201.0774 |  |  | 30 | 490333.7221 | 2191192.1892 |
|  | 13 | 490263.1028 | 2191199.8662 |  |  | 31 | 490348.0031 | 2191188.0417 |
|  | 14 | 490263.7987 | 2191202.2665 |  |  | 32 | 490360.7381 | 2191184.3022 |
|  | 15 | 490260.3239 | 2191203.2772 |  |  | 33 | 490361.6599 | 2191186.9957 |
|  | 16 | 490261.6471 | 2191207.9867 |  |  | 34 | 490458.8448 | 2191157.3933 |
|  | 17 | 490261.9982 | 2191207.9117 |  |  | 35 | 490496.5535 | 2191144.4977 |
| 17 | 1 | 489975.2477 | 2191311.9594 |  |  | 36 | 490500.9611 | 2191133.4588 |
|  | 2 | 489965.2502 | 2191315.1977 |  |  | 37 | 490513.2578 | 2191128.1929 |
|  | 3 | 489957.4756 | 2191317.5575 |  | 41 | 1 | 490532.7625 | 2191119.619 |
|  | 4 | 489921.726 | 2191328.4208 |  |  | 2 | 490513.2578 | 2191128.1929 |
|  | 5 | 489915.5484 | 2191330.3032 |  |  | 3 | 490500.9611 | 2191133.4588 |
|  | 6 | 489915.4063 | 2191329.7411 |  |  | 4 | 490492.5008 | 2191108.0748 |
|  | 7 | 489910.7243 | 2191312.2521 |  |  | 5 | 490488.8448 | 2191097.9114 |
|  | 8 | 489909.875 | 2191303.7588 |  |  | 6 | 490484.8899 | 2191098.9253 |
|  | 9 | 489908.1757 | 2191286.8122 |  |  | 7 | 490481.4678 | 2191084.2645 |
|  | 10 | 489914.6847 | 2191286.2446 |  |  | 8 | 490479.5257 | 2191075.9557 |
|  | 11 | 489922.4154 | 2191285.5645 |  |  | 9 | 490464.2175 | 2191025.7408 |
|  | 12 | 489922.2998 | 2191284.5527 |  |  | 10 | 490469.2701 | 2191024.2025 |
|  | 13 | 489928.9218 | 2191277.4458 |  |  | 11 | 490481.0747 | 2191047.2036 |
|  | 14 | 489932.7863 | 2191270.8398 |  |  | 12 | 490491.245 | 2191071.9018 |
|  | 15 | 489940.8947 | 2191256.9631 |  |  | 13 | 490510.4534 | 2191110.8905 |
|  | 16 | 489945.364 | 2191249.3256 |  |  | 14 | 490511.0184 | 2191111.9487 |
|  | 17 | 489949.4538 | 2191246.5633 |  |  | 15 | 490511.6442 | 2191112.9577 |
|  | 18 | 489957.511 | 2191244.7376 |  |  | 16 | 490512.3505 | 2191113.9279 |
|  | 19 | 489969.1449 | 2191241.7626 |  |  | 17 | 490513.1075 | 2191114.8488 |
|  | 20 | 489972.6128 | 2191245.4624 |  |  | 18 | 490513.9353 | 2191115.7107 |
|  | 21 | 489972.7243 | 2191248.1744 |  |  | 19 | 490514.8139 | 2191116.5233 |
|  | 22 | 489975.0149 | 2191305.8252 |  |  | 20 | 490515.7535 | 2191117.2668 |
| 18 | 1 | 491008.5562 | 2190961.7118 |  |  | 21 | 490516.7339 | 2191117.9508 |
|  | 2 | 491011.1202 | 2190969.1893 |  |  | 22 | 490517.7553 | 2191118.5654 |
|  | 3 | 490999.5587 | 2190972.6954 |  |  | 23 | 490518.8177 | 2191119.1106 |
|  | 4 | 490998.4916 | 2190969.6698 |  |  | 24 | 490519.9111 | 2191119.5862 |
|  | 5 | 490998.4051 | 2190969.4186 |  |  | 25 | 490521.0456 | 2191119.9824 |
|  | 6 | 490996.8672 | 2190965.0361 |  |  | 26 | 490522.1913 | 2191120.2988 |
| 19 | 1 | 490963.5015 | 2190980.5739 |  |  | 27 | 490523.368 | 2191120.5455 |
|  | 2 | 490962.0014 | 2190974.9417 |  |  | 28 | 490524.5458 | 2191120.7123 |
|  | 3 | 490974.8652 | 2190971.2841 |  |  | 29 | 490525.7448 | 2191120.7894 |
|  | 4 | 490996.8672 | 2190965.0361 |  |  | 30 | 490526.9349 | 2191120.7963 |
|  | 5 | 490998.3954 | 2190969.3984 |  |  | 31 | 490528.1261 | 2191120.7232 |
|  | 6 | 490992.7387 | 2190971.2183 |  |  | 32 | 490529.3086 | 2191120.56 |
|  | 7 | 490967.3797 | 2190979.3288 |  |  | 33 | 490530.4821 | 2191120.3266 |
| 20 | 1 | 491024.1706 | 2191007.2704 |  |  | 34 | 490531.6367 | 2191120.013 |
|  | 2 | 491019.9749 | 2191009.031 |  | 42 | 1 | 2558,79 | 31421,78 |
|  | 3 | 491017.3952 | 2191001.2532 |  |  | 2 | 2549,94 | 31441,16 |
|  | 4 | 491021.568 | 2190999.6923 |  |  | 3 | 2534,9 | 31482,05 |
| 21 | 1 | 490996.9942 | 2191018.6956 |  |  | 4 | 2550,17 | 31487,36 |
|  | 2 | 490987.657 | 2191022.6234 |  |  | 5 | 2560,31 | 31430,06 |
|  | 3 | 490983.8345 | 2191012.9176 |  | 43 | 1 | 490513.2578 | 2191128.1929 |
|  | 4 | 490993.9474 | 2191009.3009 |  |  | 2 | 490532.7625 | 2191119.619 |
| 22 | 1 | 490983.8345 | 2191012.9176 |  |  | 3 | 490573.864 | 2191105.1613 |
|  | 2 | 490987.657 | 2191022.6234 |  |  | 4 | 490578.9565 | 2191120.5059 |
|  | 3 | 490976.7704 | 2191027.1992 |  |  | 5 | 490521.5157 | 2191129.8305 |
|  | 4 | 490974.8095 | 2191020.9104 |  |  | 6 | 490528.0994 | 2191167.6095 |
|  | 5 | 490973.4609 | 2191016.5806 |  |  | 7 | 490528.0033 | 2191167.3381 |
| 23 | 1 | 490972.776 | 2191028.8727 |  |  | 8 | 490538.9292 | 2191163.513 |
|  | 2 | 490962.4729 | 2191033.2068 |  |  | 9 | 490571.117 | 2191152.039 |
|  | 3 | 490961.8724 | 2191020.5764 |  |  | 10 | 490579.2997 | 2191149.1149 |
|  | 4 | 490969.2851 | 2191017.6514 |  |  | 11 | 490597.5751 | 2191142.5938 |
| 24 | 1 | 490492.5008 | 2191108.0748 |  |  | 12 | 490610.1206 | 2191138.1116 |
|  | 2 | 490488.3853 | 2191109.1265 |  |  | 13 | 490641.9569 | 2191126.7426 |
|  | 3 | 490486.2472 | 2191109.6761 |  |  | 14 | 490667.5303 | 2191117.615 |
|  | 4 | 490485.427 | 2191101.2433 |  |  | 15 | 490675.4115 | 2191114.7966 |
|  | 5 | 490484.8899 | 2191098.9253 |  |  | 16 | 490694.4312 | 2191013.7426 |
|  | 6 | 490488.8448 | 2191097.9114 |  |  | 17 | 490805.5997 | 2191071.9317 |
| 25 | 1 | 490486.2472 | 2191109.6761 |  |  | 18 | 490818.4718 | 2191067.6941 |
|  | 2 | 490492.5008 | 2191108.0748 |  |  | 19 | 490866.1938 | 2191049.05 |
|  | 3 | 490500.9611 | 2191133.4588 |  |  | 20 | 490923.259 | 2191026.7583 |
|  | 4 | 490458.4863 | 2191146.0266 |  |  | 21 | 490924.7439 | 2191033.4603 |
|  | 5 | 490458.3496 | 2191145.7946 |  |  | 22 | 490961.8485 | 2191020.146 |
|  | 6 | 490463.5158 | 2191144.0078 |  |  | 23 | 490970.7854 | 2191016.9427 |
|  | 7 | 490472.4817 | 2191138.7546 |  |  | 24 | 490971.3286 | 2191016.7203 |
|  | 8 | 490479.7515 | 2191131.1069 |  |  | 25 | 490973.2895 | 2191016.6782 |
|  | 9 | 490484.4939 | 2191121.843 |  |  | 26 | 490973.4705 | 2191016.6108 |
|  | 10 | 490486.4393 | 2191111.6392 |  |  | 27 | 490976.7704 | 2191027.1992 |
|  |  |  |  |  |  | 28 | 490972.776 | 2191028.8727 |
|  |  |  |  |  | 44 | 1 | 490994.7256 | 2191009.432 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 490999.8611 | 2191007.6948 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 491017.2042 | 2191001.3205 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 491017.3952 | 2191001.2532 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 491019.9749 | 2191009.031 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 490996.9942 | 2191018.6956 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 490993.9474 | 2191009.3009 |

- Проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Дмитровского шоссе: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе

- до границ города Москвы

- Чертеж межевания территории

- Проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Дмитровского шоссе: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе

- до границ города Москвы

- Чертеж межевания территории

- Проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Дмитровского шоссе: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе

- до границ города Москвы

- Чертеж межевания территории

информация по составу материалов по обоснованию проекта планировки территории приведена в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения.